附件2 眉山职业技术学院警务服务站装饰装修清单

| 序号 | 产品/服务名称 | 工艺说明 | 尺寸 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 户外门头招牌 |  |  |  |  |  |
| 1 | 门头招牌1 | 80毫米厚度软膜灯箱，型材包边 | 长度4.2米*高度1米 | ㎡ | 4.2 |
| 2 | 门头招牌2 | 80毫米厚度软膜灯箱，型材包边 | 长度3.37米*高度1米 | ㎡ | 3.37 |
| 3 | 门头招牌3 | 80毫米厚度软膜灯箱，型材包边 | 长度4米*高度1米 | ㎡ | 4 |
| 一楼楼梯通道 |  |  |  |  |  |
| 1 | 楼梯防坠安全网 | 10毫米直径安全网，网孔80毫米 | 长度10米*宽度3.3米 | ㎡ | 33 |
| 2 | 创意文化墙 | 主题壁画，泡沫烤漆工艺立体字 | 长度6.5米*宽度6.5米 | ㎡ | 42.25 |
| 3 | 文化墙展示 | 7毫米亚克力背面UV激光雕刻工艺，颜色饱和 | 长度10.8米*高度1.16米 | ㎡ | 12.5 |
| 4 | 乳胶漆墙面 | 1、铲除现有起皮墙面 2、乳胶漆 室内 墙面 底漆一遍面漆两遍 3、满刮成品腻子膏 耐水型（N）2遍 | 长度11.97米*高度1.04 | ㎡ | 12.44 |
| 二楼警务服务站 |  |  |  |  |  |
| 1.反诈防骗区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 定制隔断书架 | 15毫米多层实木板，铁艺烤漆骨架 | 长度2米*高度2米*宽度0.3米 | ㎡ | 4 |
| 2 | 定制书柜 | 15毫米多层实木板 | 长度17.5米*高度1.3米*宽度0.3米 长度2.4米*高度1.3米*宽度0.3米 长度0.7米*高度0.7米*4个*宽度0.3米 长度0.7米*高度1.1米*2个*宽度0.3米 | ㎡ | 29.37 |
| 3 | 定制圆弧S型休闲沙发 | 框木结构+海绵+PU皮面 | 长度3.7米*宽度2.1米，坐宽0.55米 | 组 | 2 |
| 4 | 定制圆凳 | 框木结构+海绵+PU皮面 | 直径0.3米*高度0.4米 | 个 | 6 |
| 5 | 定制休闲茶几 | 岩板桌面+碳钢烤漆框架 | 直径0.6米*高度0.6米 | 个 | 4 |
| 6 | 水泥柱软包 | 框木结构+海绵+PU皮面 | 直径0.9米*高度3.59米 | 项 | 1 |
| 7 | 10大类案高发 | 不锈钢精工字 | 长度1.5米*高度0.6米 | 项 | 1 |
| 8 | 反诈防骗文化展示 | 7毫米亚克力背面UV激光雕刻工艺，颜色饱和 | 长度0.6米*高度1.05米 | 个 | 8 |
| 2.国家安全 |  |  |  |  |  |
| 1 | 新做万向轮可移动展示墙 | 木方龙骨、9mm多层板基层、5mm石膏板面层+腻子三遍找平、填缝、乳胶漆底漆一遍、面漆一遍 | 长度3米*高度2.48米*侧面：底座宽度60cm*顶部30cm | 项 | 1 |
| 2 | 国家安全文化展示 | 7毫米亚克力背面UV激光雕刻工艺，翻页工艺，颜色饱和 | 长度3米*高度2米 | 项 | 1 |
| 3 | 地面装饰文化贴 | 斜纹膜车贴 | 长度34米*宽度0.12米 | 项 | 1 |
| 3.禁毒防艾 |  |  |  |  |  |
| 1 | 新做万向轮可移动展示墙 | 木方龙骨、9mm多层板基层、5mm石膏板面层+腻子三遍找平、填缝、乳胶漆底漆一遍、面漆一遍 | 长度4米*高度2.48米*侧面：底座宽度60cm*顶部30cm*2组 长度2米*高度2.48米*侧面：底座宽度60cm*顶部30cm*1组 | 项 | 1 |
| 2 | 定制展示柜 | 定制展示柜、木质烤漆 | 长度0.7米*宽度0.7米*高度1.2米 长度0.7米*宽度0.7米*高度0.8米 长度0.4米*宽度0.6米*高度1米 长度0.35米*宽度0.35米*高度1米 长度0.6米*宽度0.4米*高度1米 长度0.7米*宽度0.-7米*高度1.2米 长度0.4米*宽度0.6米*高度1米 长度0.7米*宽度0.7米*高度1.2米 长度0.6米*宽度0.4米*高度0.8米 长度0.7米*宽度0.7米*高度0.6米 长度0.35米*宽度0.35米*高度0.6米 长度0.7米*宽度0.7米*高度0.6米 长度0.7米*宽度0.7米*高度0.8米 长度0.4米*宽度0.6米*高度1米 长度0.35米*宽度0.35米*高度1米 | 项 | 1 |
| 3 | 仿真树景观 | 原木树干/防腐处理 | 展开直径3米，高度3米 | 项 | 1 |
| 4 | 展示陈列品 | 根据展示内容收集整理陈列品， 展品包括不限于毒品/艾滋病种类、毒品/艾滋病危害等 |  | 项 | 1 |
| 5 | 禁毒防艾文化展示 | 7毫米亚克力背面UV激光雕刻工艺，颜色饱和 | 长度4米*高度2米*2组 长度2米*高度2米*1组 长度3米*高度2米*1组 | 项 | 1 |
| 6 | 眉山职业技术学院警务服务站 | 20毫米亚克力水晶字 | 长度1.5米*高度0.8米*1套 长度4.6米*高度0.85米*1套 | 项 | 1 |
| 4.国家安全教育办公室/接待室/调解室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃隔断 | 84料型材中空百叶隔断配玻璃门 固定玻璃5毫米普白透明钢化 玻璃门12毫米普白透明钢化玻璃 | 长度5.6米*高度2.4米 长度5.6米*高度2.4米 长度12.7米*高度2.4米 | ㎡ | 57.36 |
| 2 | 定制办公桌 | 25毫米多层实木板桌面，15毫米多层实木板，碳钢烤漆框架 | 长度1.2米*宽度0.6米*高度0.75米 | 张 | 6 |
| 3 | 定制文件抽屉柜 | 15毫米多层实木板 | 长度0.5米*高度0.6米*宽度0.45米 | 个 | 6 |
| 4 | 办公椅 | 优质网布，钢制脚 | 坐宽0.55米*坐高0.8米 | 根 | 6 |
| 5 | 定制书柜 | 15毫米多层实木板 | 长度7.2米*高度1.3米*宽度0.4米 | ㎡ | 9.36 |
| 6 | 定制接待圆桌 | 岩板桌面+碳钢烤漆框架 | 直径0.8米*高度0.75米 | 张 | 2 |
| 7 | 接待休闲椅 | 科技布，实木框架 | 坐宽0.55米*坐高0.8米 | 根 | 6 |
| 8 | 定制书柜 | 18毫米多层实木板 | 长度3米*高度2米*宽度0.4米 | 项 | 1 |
| 9 | 定制会议桌 | 25毫米多层实木板桌面，碳钢烤漆框架 | 长度2米*宽度0.8米*高度0.75米 | 项 | 1 |
| 10 | 会议椅 | 密度海绵，皮质饰面，钢制脚 | 坐宽0.44米*坐高0.82米 | 根 | 8 |
| 11 | 落地可移动电视支架 | 钢架结构 | 能放置65英寸电视结构尺寸 | 个 | 1 |
| 12 | 电视 | 4K超高清 | 65英寸 | 个 | 1 |
| 13 | 定制书柜 | 15毫米多层实木板 | 长度3.3米*高度1.3米*宽度0.3米 | ㎡ | 4.29 |
| 14 | 办公室文化展示 | 实木可更换画面海报框+高清写真海报 | 长度0.5米*高度0.65米 | 个 | 4 |
| 15 | 调解室文化展示 | 7毫米亚克力背面UV激光雕刻工艺，颜色饱和 | 长度0.6米*高度1.05米 | 个 | 3 |
| 16 | 定制窗帘 | 优质遮光布，轴头配重 | 长度7.8米*高度3.2米 | ㎡ | 24.96 |
| 17 | 定制百叶窗 | 卷帘百叶窗 | 长度1.2米*高度2.4米 | 个 | 17 |
| 18 | 植物盆栽（大） | 落地盆栽植物 | 高度1.2米以上 | 盆 | 10 |
| 19 | 植物盆栽（小） | 桌面盆栽植物 | 高度20厘米以内 | 盆 | 20 |
| 电气部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电路改造 | 照明电路布线配管改造或者电缆线铺设、新增插座安装、空调按照供应商要求预留，不含消防改造 |  | 项 | 1 |
| 措施费用 |  |  |  |  |  |
| 1 | 材料运输费 | 材料运输及搬运上楼费 |  | ㎡ | 379.8 |
| 2 | 现场保护费 | 现场地面保护，成品保护 |  | ㎡ | 379.8 |
| 3 | 建渣清运费 | 日常建渣清运、运输至政府指定建渣堆放点 |  | ㎡ | 379.8 |
| 4 | 完工保洁费 | 完工保洁费 |  | ㎡ | 379.8 |