虚拟仿真体验教室改造施工方案
工程概况：
本工程为眉山职业技术学院校内实训教室改造项目，改造面积约90平米，布置为VR体验区、MR体验区、HTC头盔体验区。
工程地点：虚拟仿真体验中心。
工程造价：约13万元。
工程内容：
墙体：拆除原始隔断墙体，将两间教室中间的墙体拆除，保留天棚横梁，合为一间教室。
地面：
拆除原始地面，并向下开挖5cm地基基础；
2）原始地面下降10cm，回填5cm泸碴后浇筑C20砼垫层，1：3水泥砂浆找平后1：2水泥砂浆粘贴600*600mm地砖，使其与教室外过道同一水平；
墙面装饰：
、内墙：保留原始墙面离地900mm的墙砖，刮腻子后打磨找平喷漆使墙面颜色统一，保护、彩光、装饰作用；
吊顶：400*400轻钢龙骨石膏板面层，基层欧松板做造型；
门：保留原始成品防盗门；
窗：保留原始成品窗户；
给、排水布置：
因原始教室为科研教育，无给水要求，即给、排水不做任何改动；
电器布置：
1）、灯具及线路布置：室内安装LED线型灯带和筒灯（布置见施工图），室内布置1个16A空调插座，主线为BV2*4+1*2.5mm铜芯线PC20塑料管敷设。教室布置不少于4个普通10A五孔暗装插座，BV2*4+1*2.5mm铜芯线PC20塑料管敷设。开关为暗装板式开关,布置BV2.5。
2）、保留原始配电箱。

8.办公用具：

1）、定制靠墙桌：室内墙面包括VR体验区、MR体验区、HTC头盔体验区共计9张桌；采用优质环保饰面板基材，游离甲醛释放量满足国家E1级环保要求，所有板材经过防潮、防虫、防腐处理，木材干燥至9%；优质饰面，PVC封边，表面光亮平整,耐磨耐压耐高温，可长期保持表面效果。

