| 序号 | 项目名称 | 技术参数 (单位mm） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 活动展厅 |  |  |  |
| 1 | 成品铝合金玻璃隔断 | 1.名称规格：断桥铝合金窗 2.技术要求：架设50*100*5镀锌矩管钢立柱，预埋、焊接、固定，定制成品定制断桥铝合金隔断（90型材+12厚钢化玻璃）、五金辅料、人工、现场安装 3.其他：满足设计及相关规范、现场施工要求 | 平米 | 73.65 |
| 2 | 隔断下方基座 | 1.规格尺寸：200*200基座 2.技术要求：M10水泥砂浆砌筑MU20页岩砖，抹灰找平，瓷砖面贴、五金辅料、人工、现场安装 3.其他：满足设计及相关规范、现场施工要求 | 米 | 19.4 |
| 3 | 隔断上方假梁 | 1.名称规格：350宽假梁 2.龙骨材料种类、规格：30mm×40mm一等杉木龙骨，中距300mm×300mm，刷防火涂料两遍，15厚阻燃板，纸面石膏板，五金辅料、人工、现场安装（高处作业，脚手架搭拆等措施费） 3.数量按展开面计算 | 平米 | 30.65 |
| 4 | 成品玻璃地弹门 | 1.规格尺寸：1500*2100 2.技术要求：定制成品玻璃地弹门（12厚钢化玻璃），开孔，预埋专用地弹簧，门拉手，门夹五金辅料、人工、现场安装 3.其他：满足设计及相关规范、现场施工要求 | 樘 | 1.00 |
| 5 | （进门左侧） 成品造型矮柜 | 1.名称规格：墙面壁柜（300厚） 2.材料种类、规格：20厚实木指接板（背板+框架），油漆饰面、五金、辅料、人工及安装 3.油漆、遍数：油漆做法为原子灰打底，满刮腻子两遍，硝基底漆两遍，硝基面漆两遍 4.其他：满足设计及相关规范、现场施工要求 | 平米 | 3.37 |
| 6 | （进门右侧） 成品造型矮柜 | 1.名称规格：墙面壁柜（300厚） 2.材料种类、规格：20厚实木指接板（背板+框架），油漆饰面、五金、辅料、人工 3.油漆、遍数：油漆做法为原子灰打底，满刮腻子两遍，硝基底漆两遍，硝基面漆两遍 | 平米 | 4.32 |
| 7 | 吊顶(平顶） | 1.名称规格：纸面石膏板吊顶 2.材料种类、规格：钢筋吊杆，38U型轻钢主龙骨，50覆面龙骨，局部加固15厚阻燃板，面层纸面石膏板，五金、辅料、人工及安装（高处作业，脚手架搭拆等措施费） 3.其他：满足设计及相关规范、现场施工要求 | 平米 | 42 |
| 8 | 定制圆形艺术造型灯槽 | 1.规格尺寸：200*200圆形 2.材料种类、规格：30mm×40mm一等杉木龙骨，刷防火涂料两遍，15厚阻燃板，纸面石膏板，乳胶漆饰面，五金、辅料、人工及安装（高处作业，脚手架搭拆等措施费） 3.数量按外径计算 | 米 | 8.16 |
| 9 | 定制弧形灯箱 | 1.规格尺寸：200*200弧形 2.材料种类、规格：304#1.2厚不锈钢艺术成型，烤漆，辅料，透光灯膜丝印+专用卡件龙骨固定，LED光源，辅料人工及安装（高处作业，脚手架搭拆等措施费） 3.油漆品种、刷油遍数：原子灰打底，满刮腻子两遍，硝基底漆两遍，硝基面漆三遍 4.数量按外径计算 | 米 | 13.8 |
| 10 | 定制方形灯箱 | 1.规格尺寸：700*700*600高方形造型 2.材料种类、规格：金属灯架、羊皮成型、艺术印章，透光灯膜丝印+专用卡件龙骨固定，LED光源，辅料人工及安装（高处作业，脚手架搭拆等措施费） | 套 | 1 |
| 11 | 定制方形灯箱 | 1.规格尺寸：600*600*400高方形造型 2.材料种类、规格：金属灯架、羊皮成型、艺术印章，透光灯膜丝印+专用卡件龙骨固定，LED光源，辅料人工及安装（高处作业，脚手架搭拆等措施费） | 个 | 1 |
| 12 | 定制方形灯箱 | 1.规格尺寸：600*600*500高方形造型 2.材料种类、规格：金属灯架、羊皮成型、艺术印章，透光灯膜丝印+专用卡件龙骨固定，LED光源，辅料人工及安装（高处作业，脚手架搭拆等措施费） | 个 | 1 |
| 13 | 定制方形灯箱 | 1.规格尺寸：450*450*300高方形造型 2.材料种类、规格：金属灯架、羊皮成型、艺术印章，透光灯膜丝印+专用卡件龙骨固定，LED光源，辅料人工及安装（高处作业，脚手架搭拆等措施费） | 个 | 1 |
| 14 | 顶面方块造型 | 1.规格尺寸：600*600*300高方形造型 2.材料种类、规格：30mm×40mm一等杉木龙骨，刷防火涂料两遍，15厚阻燃板，纸面石膏板，乳胶漆饰面，辅料人，工及安装 （高处作业，脚手架搭拆等措施费） | 个 | 1 |
| 15 | 顶面方块造型 | 1.规格尺寸：450*450*300高方形造型 2.材料种类、规格：30mm×40mm一等杉木龙骨，刷防火涂料两遍，15厚阻燃板，纸面石膏板，乳胶漆饰面，辅料人，工及安装 （高处作业，脚手架搭拆等措施费） | 个 | 1 |
| 16 | 形象墙 成品竹木纤维板造型 | 1.名称：150厚成品竹木纤维板造型 2.材料种类、规格、中距：30mm×40mm一等杉木龙骨@300，防火涂料两遍 ，15厚阻燃板，成品竹木纤维板面层（配套收边线条），辅料，人工及安装 4.油漆品种、刷油遍数：原子灰打底，满刮腻子两遍，硝基底漆两遍，硝基面漆三遍 | 平米 | 14.80 |
| 17 | 形象墙 成品瓷砖踢脚线 | 1.踢脚板高度：100高 2.材料种类、规格：1:2.5水泥砂浆结合层，面层成品瓷砖踢脚线（颜色同原踢脚线相近），辅料、人工及安装 | 米 | 3.10 |
| 18 | 涂料 | 1.基层类型：墙面一般抹灰面 2.技术要求：清理基层；满刮腻子一遍，砂纸打磨，找补两遍，乳胶漆底漆一遍面漆两遍（高处作业，脚手架搭拆等措施费） | 平米 | 92.65 |
| 19 | 顶面照明线路 | 1.配管配线：照明主线ZRBV-3x4+PE2.5-CT-PC25-CC,WC就近接入室外照明系统，约20米 2.照明灯线ZRBV-2x2.5+PE2.5-CT-PC20-CC,WC，约32米 3.室内预留电源：插座线ZRBV-3x4+PE2.5-CT-PC25-CC,WC约36米 4.辅料人工及安装（高处作业，脚手架搭拆等措施费） | 项 | 1 |
| 20 | 成品灯带 | 1.名称：成品LED灯带，辅料，人工及安装 | 米 | 18 |
| 21 | 开关 | 1.名称：普通开关面板（4开），辅料人工及安装 | 个 | 1 |
| 22 | 插座 | 1.名称：普通五孔插座，辅料人工及安装 | 个 | 6 |
| 23 | 形象墙主题字 | 1.规格尺寸：综合长度（按每字长度计算） 2.技术要求： 金属烤漆字，手工打磨，喷漆，辅料、人工、安装 3.其他：满足设计及相关规范要求、满足现场施工要求 | cm | 525.00 |
| 24 | 矮柜上方金属立体字 | 1.规格尺寸：字高600（4个） 2.技术要求： （1）立体字：1.2厚镀锌板艺术成型双面精品字，汽车漆（100厚）； （2）安装：切割、焊接、固定，辅料、人工、安装 3.油漆品种：环氧富锌防锈漆两遍，原子灰打底两遍，打磨；汽车漆底漆两遍，汽车漆面漆两遍 4.其他：满足设计及规范、满足现场安装要求 | cm | 240 |
| 25 | 灯膜丝印 | 1.名称：灯膜丝印 2.技术要求：丝网模板制作，专业设备丝印图文，辅料人工及安装 3.其他：满足设计及规范、满足现场安装要求 | 平米 | 1.41 |
| 26 | 立式活动展架 | 1.规格尺寸：800*2000（含底座） 2.技术要求：成品定制移动展架(铝合金金属边框，金属底座；展板PVC板裱写真画面），辅料、人工、安装 3.文化内容样式按二次深化确定 4.其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求 | 个 | 2 |
| 27 | 立式活动展架 | 1.规格尺寸：800*1800（含底座） 2.技术要求：成品定制移动展架(铝合金金属边框，金属底座；展板PVC板裱写真画面），辅料、人工、安装 3.文化内容样式按二次深化确定 4.其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求 | 个 | 2 |
| 28 | 立式活动展架 | 1.规格尺寸：600*1600（含底座） 2.技术要求：成品定制移动展架(铝合金金属边框，金属底座；展板PVC板裱写真画面），辅料、人工、安装 3.文化内容样式按二次深化确定 4.其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求 | 个 | 2.00 |
| 二 | 文化长廊 |  |  |  |
| 1 | 长廊墙面 折线造型 | 1.规格尺寸：220*80（折线造型） 2.材料种类、规格：30mm×40mm一等杉木龙骨，刷防火涂料两遍，20厚实木指接板，油漆饰面，辅料人，工及安装 3.油漆品种、刷油遍数：原子灰打底，满刮腻子两遍，硝基底漆两遍，硝基面漆三遍 | 米 | 25.60 |
| 2 | 长廊墙面 文化牌背板造型 | 1.规格尺寸：100厚 2.材料种类、规格：30mm×40mm一等杉木龙骨，刷防火涂料两遍，15厚阻燃板，3厚面板，油漆饰面，辅料人，工及安装 3.油漆品种、刷油遍数：原子灰打底，满刮腻子两遍，硝基底漆两遍，硝基面漆三遍 | 平米 | 11.16 |
| 3 | 长廊墙面 “中国地图”造型 | 1.规格：综合尺寸（按矩形面积计算） 2.技术要求： （1）浮雕：泥塑小样10:1，泥塑大样1:1，石膏模型制作，玻璃钢成品制作（人工打磨，修型抛光，做色，保护处理） （2）辅件、人工、安装固定 3.其他：满足设计及规范、满足现场施工要求 | 平米 | 1.61 |
| 4 | 长廊墙面 壁柜 | 1.名称规格：墙面壁柜（250厚） 2.材料种类、规格：20厚实木指接板（背板+框架），油漆饰面、五金、辅料、人工及安装 3.油漆、遍数：油漆做法为原子灰打底，满刮腻子两遍，硝基底漆两遍，硝基面漆两遍 4.其他：满足设计及相关规范、现场施工要求 | 平米 | 5.502 |
| 5 | 长廊墙面 造型木坐凳 | 1.规格尺寸：高700*宽700（带靠背） 2.防潮带（100高）：MU20页岩砖M10干混水泥砂浆砌筑，20厚1:3水泥砂浆找平层成品瓷砖贴面。 3.材料种类、规格、中距：30mm×40mm一等杉木龙骨@300，刷防火涂料两遍，15阻燃板基层，20厚实木指接板面层，油漆饰面；五金、辅料、人工及安装 4.油漆品种、刷油遍数：原子灰打底，满刮腻子两遍，硝基底漆两遍，硝基面漆三遍 | m | 4.2 |
| 6 | 长廊右侧 造型矮柜 | 1.名称规格：墙面壁柜（300厚） 2.材料种类、规格：20厚实木指接板（背板+框架），油漆饰面、五金、辅料、人工及安装 3.油漆、遍数：油漆做法为原子灰打底，满刮腻子两遍，硝基底漆两遍，硝基面漆两遍 4.其他：满足设计及相关规范、现场施工要求 | 平米 | 1.5 |
| 7 | 有机涂料 | 1.基层类型：墙面一般抹灰面 2.技术要求：清理基层；满刮腻子一遍，砂纸打磨，找补两遍，乳胶漆底漆一遍面漆两遍（高处作业，脚手架搭拆等措施费） | 平米 | 95.10 |
| 8 | 中心包圆柱 | 1.规格尺寸：直径700 2.材料种类、规格： （1）圆形实木线条：30mm×40mm一等杉木龙骨@300，刷防火涂料两遍，15阻燃板，3厚面板，油漆饰面 （2）圆形文化背板：15阻燃板面层 （3）辅料人，工及安装 3.油漆品种、刷油遍数：原子灰打底，满刮腻子两遍，硝基底漆两遍，硝基面漆三遍 | 平米 | 3.96 |
| 9 | 圆柱坐凳带圆柜造型 | 1.规格尺寸：外径2000，高度1000 2.防潮带（100高）：MU20页岩砖M10干混水泥砂浆砌筑，20厚1:3水泥砂浆找平层成品瓷砖贴面。 3.材料种类、规格、中距：30mm×40mm一等杉木龙骨@300，刷防火涂料两遍，15阻燃板基层，3厚面板，油漆饰面；五金、辅料、人工及安装 4.油漆品种、刷油遍数：原子灰打底，满刮腻子两遍，硝基底漆两遍，硝基面漆三遍 4.按外径长度计算 | m | 6.28 |
| 10 | 长廊墙面 主题金属字 | 1.规格尺寸：字长530（14个)，300长印章（1个） 2.技术要求：2厚仿古铜板艺术成型精品字，汽车漆，辅料、人工安装（高空作业，脚手架搭拆，安全保护等措施费） 3.油漆品种、颜色：环氧富锌防锈漆两遍，原子灰打底两遍，打磨；汽车漆底漆两遍，汽车漆面漆两遍 4.其他：满足设计及规范，满足现场施工要求 | cm | 772 |
| 11 | 长廊墙面 中英文字 | 1.规格尺寸：综合长度（按每字长度计算） 2.技术要求： 1.2厚铁艺字，激光切割、成型、焊接，手工打磨，烤漆，辅料、人工、安装 3.其他：满足设计及相关规范要求、满足现场施工要求 | cm | 331.00 |
| 12 | 矮柜上方 金属立体字 | 1.规格尺寸：字高600（4个） 2.技术要求： （1）立体字：1.2厚不锈钢板艺术成型双面精品字，汽车烤漆（100厚）； （2）安装：切割、焊接、固定，辅料、人工、安装 3.油漆品种：环氧富锌防锈漆两遍，原子灰打底两遍，打磨；汽车漆底漆两遍，汽车漆面漆两遍 4.其他：满足设计及规范、满足现场安装要求 | cm | 240 |
| 13 | 长廊墙面 图案/文化牌 | 1.尺寸规格：综合尺寸 2.技术要求：304#1.2厚不锈钢艺术成型30*40边框造型+5厚PVC裱写真画面，辅料，人工及安装 3.其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求 | m2 | 1.85 |
| 14 | 长廊墙面 镜框文化牌 | 1.尺寸规格：综合尺寸 2.技术要求：304#1.2厚不锈钢艺术成型30*40边框造型+5厚PVC裱写真画面，辅料，人工及安装 3.其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求 | m2 | 2.40 |
| 15 | 长廊墙面 金属框文化牌 | 1.尺寸规格：综合尺寸 2.技术要求：304#1.2厚不锈钢艺术成型30*40边框造型+5厚PVC裱写真画面，辅料，人工及安装 3.其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求 | m2 | 6.80 |
| 16 | 实木板雕刻 | 1.尺寸规格：综合尺寸 2.技术要求：20厚实木板，手工雕刻，油漆饰面，四周加厚边5cm，辅料，人工及安装 3.油漆品种、刷油遍数：原子灰打底，满刮腻子两遍，硝基底漆两遍，硝基面漆三遍 4.其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求 | m2 | 3.24 |
| 17 | 艺术方章 | 1.尺寸规格：520*520 2.技术要求： 1.2厚铁艺字，激光切割、成型、焊接，手工打磨，烤漆，辅料、人工、安装 3.其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求 | 个 | 1.00 |
| 18 | 艺术方章 | 1.尺寸规格：720*520 2.技术要求： 1.2厚铁艺字，激光切割、成型、焊接，手工打磨，烤漆，辅料、人工、安装 3.其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求 | 个 | 1.00 |
| 19 | 长廊墙面浮雕 | 1.规格：综合尺寸（按矩形面积计算） 2.技术要求： （1）浮雕：泥塑小样10:1，泥塑大样1:1，石膏模型制作，玻璃钢模型制作、铜质成品浮雕制作（人工打磨，修型抛光，做色，保护处理） （2）辅件、人工、安装固定 3.其他：满足设计及规范、满足现场施工要求 | 平米 | 12.75 |
| 20 | 中心圆柱 写真画面 | 1.尺寸规格：综合尺寸 2.技术要求：圆柱裱户外高清写真画面，辅料、人工及安装 3.其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求 | m2 | 3.96 |