附件二 采购清单与技术参数

| 序号 | 设备名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 弱电布线 | 1、布线内容：网络有线点位布线； 2、布线标准：综合布线标准，确保质量技术规范； 3、网络布线： 1）线缆符合标准：ISO/IEC 11801：2008；IEC 61156-5-2009；TIA /EIA- 568-C.2； 通过标准250MHz带宽测试要求可扩展到550MHz带宽； 2）网线提供UTP 六类4对非屏蔽线缆（单股）； 4、拓朴结构：遵照网络拓朴结构，实现中心、汇聚节点/楼层汇聚、前端点位的三层架构； 5、布线保护：主干、支架PVC暗管暗线，强/弱电分离； 6、对于原有预埋线管的按预埋管线布放，若预埋管线不通的采用明管布放； 7、每个点位，包含网络模块面板等； 8、所有点位线标线序标注清晰； | 点 | 290 |  |
| 2 | 主干光纤 | 24芯，带铠单模光纤一条 | 米 | 1000 |  |
| 3 | 楼层光纤 | 12芯单模楼层光纤； | 米 | 1200 |  |
| 4 | 核心交换机 | 1、配置100/1000M以太网SFP光端口≥28个，复用千兆电口≥8个，10G/1G SFP+光接口≥4个； 2、交换容量≥670Gbps，包转发率≥220Mpps； 3、▲为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供经CNAS或CMA认定的第三方权威测试机构出具的测试报告复印件； 4、支持可拔插双模块化电源，支持电源1+1冗余，配置双电源； 5、支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+； 6、支持IGMP v1/v2/v3，IGMP v1/v2/v3 Snooping，支持PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM，PIM for IPv6； 7、支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗； 8、支持基础网络保护策略，限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离； 9、支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象； 10、设备自带云管理功能，支持一键设备发现，并在线生成交付验收报告，支持一键全网巡检操作，随时随地掌握网络健康状况，并自动生成巡检报告，支持短信认证、微信认证、web认证，支持认证页面自定义，支持一键升级、定时升级网络中的网络设备；支持分级分权功能，实现分布区域，统一管理等； | 台 | 1 |  |
| 5 | 楼层交换机 | 1、配置10/100/1000M以太网电口≥24个，100/1000M SFP千兆光接口≥4个； 2、交换容量≥335Gbps，包转发率≥125Mpps； 3、▲为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供经CNAS或CMA认定的第三方权威测试机构出具的测试报告复印件； 4、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； 5、设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯。 6、▲支持802.1x和WEB认证功能，且交换机端口可同时开启两种认证，不会相互冲突制约，提供第三方检测机构出具的证书或检验报告复印件； 7、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 8、▲支持限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机稳定工作；能禁止非法ARP欺骗，防止合法用户的数据被窃取；支持ARP网关欺骗防御功能，能够防止非法用户针对网关的欺骗；支持DHCP抗攻击、ICMP抗攻击、防IP扫描攻击、DoS Protection抗攻击等防御功能；支持防源IP地址欺骗功能（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件）； | 台 | 15 |  |
| 6 | 千兆光模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km，单模，正品； | 个 | 32 |  |
| 7 | 终端盒 | 终端盒12芯32个，24芯2个； | 套 | 34 |  |
| 8 | 光纤跳线 | 光纤跳线，尾纤432，全熔接； | 根 | 432 |  |
| 9 | 光纤熔接 | 全熔接光纤； | 点 | 432 |  |