| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 踢脚线拆除、修补 | 踢脚线拆除、修补 | m | 69 | 样品：开标时需提供白纤维环保声学棉、红芯阻燃吸音板样品及检测报告； 尺寸要求，声学棉：600*300*30mm；阻燃板：132mm*200mm*15mm。 |
| 2 | 墙体拆除 | 1、240墙体拆除 2、建渣清运 | m2 | 102 |  |
| 3 | 门洞拆除 | 1、240墙体拆除 2、建渣清运 | m2 | 9.72 |  |
| 4 | 门洞封堵 | 1、240*115*90多孔砖封堵 2、墙面抹灰、腻子、乳胶漆 | m2 | 9.72 |  |
| 5 | 轻钢龙骨隔墙 | 1、100型轻钢龙骨 2、12mm阻燃板（双面） | m2 | 300 |  |
| 6 | 过道石膏板隔墙 | 1、9.5mm防水石膏板 | m2 | 60 |  |
| 7 | 吊顶 | 1、丝杆规格：直径 8＃的钢筋 2、龙骨：主龙骨采用 C38 龙骨，间距 900~1200mm 3、次龙骨采用烤漆 T 型龙骨，间距为 600mm 4、矿棉吸音板吊顶，600mm*600mm*14mm | m2 | 325 |  |
| 8 | 吸音板墙面 | 1、50*50mm木龙骨 2、白纤维环保声学棉，1200*600*30mm，吸声性能1级 3、15mm红芯阻燃吸音板,燃性性能B1级，甲醛释放量E1级 | m2 | 752 |  |
| 9 | 腻子基层（墙面） | 1、清理基层，找平、拷角石膏刮底1遍 2、防潮防霉腻子批刮2遍；待干后打磨平整 3、防裂处理-满贴1层网格布或玻纤丝，搭接宽度不小于100mm；环保性能符合GB18581-2001规定 | m2 | 85 |  |
| 10 | 乳胶漆（墙面） | 1、底漆1遍，面漆2遍 2、乳胶漆（耐洗刷性≥5000次，甲醛≤300） | m2 | 85 |  |
| 11 | E1级强化复合木地板 | 1、E1级强化复合木地板，1216*147*12mm，耐磨等级：家用1级＞6000转 2、3mm厚的泡沫防潮垫 3、基材: 高密度纤维板 | m2 | 70 |  |
| 12 | 实木踢脚线 | 1、80mm*10mm | m | 280 |  |
| 13 | 实木门（带套） | 1、免漆实木门带套900*2100mm 2、含合页，门碰 | m2 | 24.57 |  |
| 14 | 钢质防火门 | 1、钢质防火门 1200*2700拆除、安装 | 套 | 3 |  |
| 15 | 窗帘盒 | 1、40*20木龙骨 2、15mm阻燃板打底 3、9.5mm厚石膏板刷白色乳胶漆 | m | 28.5 |  |
| 16 | 窗帘 | 1、纤维含量：100聚酯纤维 2、幅高：2.8±0.05m 3、单位面积质量：420±5g/m² 4、甲醛含量：≤75mg/kg,未检出 5、PH值：4.0～9.0 6、异常气味：无 7、可分解芳香胺染料：禁用 8、遮光率≥80% | m | 57 |  |
| 17 | LED平板灯 | 1、LED灯600*600mm，50W | 套 | 70 |  |
| 18 | 电路整改 | 1、灯线，普通插座线为2.5㎡, 空调插座、教学电气插座为4㎡塔牌电线，6类双绞线 2、pvc线管,黄蜡管,阻燃底盒,锁头,管卡,骑马卡,（原开关面板更换86型） | m2 | 345 |  |
| 19 | 材料搬运费 |  | 项 | 1 |  |