| 序号 | 名称 |  |  |  | 工程量 | 单位 | 单价 | 合价 | 工艺说明 |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一楼装饰装修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.大厅装饰装修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 新建双面轻钢龙骨隔墙 |  |  |  | 22.00 | m2 |  |  | 轻钢龙骨、阻燃板基层，石膏板面层、人工，辅料 |  |  |  |
| 2 | 强化木地板 |  |  |  | 80.06 | m2 |  |  | 面层120*900*12mm强化木地板、防潮垫、15mm阻燃板、40*30mm木龙骨 |  |  |  |
| 3 | 吊顶修复 |  |  |  | 1 | 项 |  |  | 吊顶需局部修复,以实际施工后具体修复区域为准 |  |  |  |
| 4 | 定制屋顶造型 |  |  |  | 11.77 | m2 |  |  | 定制“屋顶”造型(φ30mm竹竿制作)，人工，辅料 |  |  |  |
| 5 | 0.8mm不锈钢踢脚线 |  |  |  | 10.20 | m |  |  | 定制0.8mm不锈钢踢脚线，人工，辅料 |  |  |  |
| 6 | 0.8mm黑钛不锈钢边框 |  |  |  | 15.44 | m |  |  | 木基层、定制0.8mm黑钛不锈钢边框，人工，辅料 |  |  |  |
| 7 | 乳胶漆墙面 |  |  |  | 19.77 | m2 |  |  | 满刮腻子三遍找平、填缝、乳胶漆底漆一遍、面漆一遍 |  |  |  |
| 8 | 18mm厚木质格栅板 (选样) |  |  |  | 15.93 | m2 |  |  | 18mm厚木质格栅板(选样)，人工，辅料 |  |  |  |
| 9 | 条形灯1200*100mm |  |  |  | 5.00 | 盏 |  |  | 成品条形灯(1200*100mm)，24W，4500K，人工，辅料 |  |  |  |
| 10 | 定制书柜 |  |  |  | 418.96 | m2 |  |  | 15mm多层实木板，隔板暗藏10mm线型灯带，人工，辅料 |  |  |  |
| 11 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、一号房装饰装修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 乳胶漆墙面 |  |  |  | 39.41 | m2 |  |  | 满刮腻子三遍找平、填缝、乳胶漆底漆一遍、面漆一遍 |  |  |  |
| 2 | 新建单面轻钢龙骨隔墙 |  |  |  | 59.04 | m2 |  |  | 轻钢龙骨、阻燃板基层，石膏板面层、人工，辅料 |  |  |  |
| 3 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二号房装饰装修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 铝方通吊顶 |  |  |  | 54.84 | m2 |  |  | 轻钢龙骨，丝杆，铝方通面层，人工，辅料 |  |  |  |
| 2 | 乳胶漆顶面 |  |  |  | 18.89 | m2 |  |  | 满刮腻子三遍找平、填缝、乳胶漆底漆一遍、面漆一遍，人工，辅料 |  |  |  |
| 3 | 条形灯1200*100mm |  |  |  | 14.00 | 盏 |  |  | 成品条形灯(1200*100mm)，24W，4500K，人工，辅料 |  |  |  |
| 4 | 木饰面吊顶 |  |  |  | 16.62 | m2 |  |  | U50轻钢龙骨、12mm木工板、免漆面板，人工，辅料 |  |  |  |
| 5 | 中纤板定制展柜 |  |  |  | 1.08 | m2 |  |  | 定制中纤板展柜（深度200mm），人工，辅料 |  |  |  |
| 6 | 木饰面墙面 |  |  |  | 11.52 | m2 |  |  | 3mm木饰面、12mm阻燃板、75轻钢龙骨，人工，辅料 |  |  |  |
| 7 | 新建双面轻钢龙骨隔墙 |  |  |  | 28.00 | m2 |  |  | 轻钢龙骨、石膏板、辅料，人工，辅料 |  |  |  |
| 8 | 新建单面轻钢龙骨隔墙 |  |  |  | 23.00 | m2 |  |  | 轻钢龙骨、阻燃板基层，石膏板面层、人工，辅料 |  |  |  |
| 9 | 乳胶漆墙面 |  |  |  | 99.40 | m2 |  |  | 满刮腻子三遍找平、填缝、乳胶漆底漆一遍、面漆一遍 |  |  |  |
| 10 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电路改造 |  |  |  | 1.00 | 项 |  |  | 新做造型灯具就近接线2.5平米铜芯线穿PVC管，或者电缆线铺设，及新增插座安装 |  |  |  |
| 2 | 其他 |  |  |  | 1.00 | 项 |  |  | 运输、建渣清运、措施费 |  |  |  |
| 一楼装饰装修合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 |  |  | 工程量 | 单位 | 单价 | 合价 | 工艺说明 |  | 备注 |  |
| 二楼装饰装修类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.装饰装修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 定制屋顶造型 |  |  | 5.74 | m2 |  |  | 定制“屋顶”造型(φ30mm竹竿制作)，人工，辅料 |  |  |  |
| 2 |  | 吊顶修复 |  |  | 1.00 | 项 |  |  | 吊顶需局部修复,以实际施工后具体修复区域为准 |  |  |  |
| 3 |  | 装饰吊顶 |  |  | 135.00 | m2 |  |  | 轻钢龙骨、阻燃板、石膏板、人工，辅料 |  |  |  |
| 4 |  | 成品条形灯（1200*100mm） |  |  | 17.00 | 盏 |  |  | 成品条形灯（1200*100mm）、24W、4500K，人工，辅料 |  |  |  |
| 8 |  | 定制书柜 |  |  | 58.35 | m2 |  |  | 15mm多层实木板，隔板暗藏10mm线型灯带，人工，辅料 |  |  |  |
| 9 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 电路改造 |  |  | 1.00 | 项 |  |  | 新做造型灯具就近接线2.5平米铜芯线穿PVC管，或者电缆线铺设，及新增插座安装 |  |  |  |
| 2 |  | 其他 |  |  | 1.00 | 项 |  |  | 运输费、建渣清运费、措施费 |  |  |  |
| 二楼装饰装修合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 名称 | 工程量 | 单位 | 单价 | 合价 | 工艺说明 |  | 备注 |  |
| 三楼装饰装修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、装饰装修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 吊顶修复 | 1.00 | 项 |  |  | 吊顶需局部修复,以实际施工后具体修复区域为准 |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 成品条形灯（1200*100mm） | 21.00 | 盏 |  |  | 成品条形灯（1200*100mm）、24W、4500K，人工，辅料 |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 电路改造 | 1.00 | 项 |  |  | 新做造型灯具就近接线2.5平米铜芯线穿PVC管，或者电缆线铺设，及新增插座安装 |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 其他 | 1.00 | 项 |  |  | 运输费、建渣清运费、措施费 |  |  |  |
| 三楼装饰装修合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 名称 |  | 工程量 | 单位 | 单价 | 合价 | 工艺说明 | 备注 |  |
| 四楼装饰装修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、装饰装修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 木质地台 |  | 9.42 | m2 |  |  | 面层120*900*12mm强化木地板、防潮垫、15mm阻燃板、40*30mm木龙骨，人工，辅料 |  |  |
| 2 |  |  | 木饰面天花 |  | 89.12 | m2 |  |  | 木饰面天花，人工，辅料 |  |  |
| 3 |  |  | 乳胶漆顶面 |  | 48.66 | m2 |  |  | 满刮腻子三遍找平、填缝、乳胶漆底漆一遍、面漆一遍 |  |  |
| 4 |  |  | 筒灯 |  | 24.00 | 套 |  |  | 嵌入式筒灯 |  |  |
| 5 |  |  | 成品条形灯（1200*100mm） |  | 7.00 | 盏 |  |  | 成品条形灯（1200*100mm）、24W、4500K，人工，辅料 |  |  |
| 6 |  |  | 木饰面墙面 |  | 38.88 | m2 |  |  | 30*20mm木龙骨、12mm阻燃板、9.5mm石膏板、木饰面 |  |  |
| 7 |  |  | 0.8mm不锈钢踢脚线 |  | 49.10 | m |  |  | 定制0.8mm不锈钢踢脚线，人工，辅料 |  |  |
| 8 |  |  | 墙面乳胶漆 |  | 57.88 | m2 |  |  | 满刮腻子三遍找平、填缝、乳胶漆底漆一遍、面漆一遍 |  |  |
| 9 |  |  | 成品百叶窗 |  | 19.07 | m2 |  |  | 定制成品百叶窗 |  |  |
| 10 |  |  | 小计 |  |  |  |  | 69398.80 |  |  |  |
| 2、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 电路改造 |  | 1.00 | 项 |  |  | 新做造型灯具就近接线2.5平米铜芯线穿PVC管，或者电缆线铺设，及新增插座安装 |  |  |
| 2 |  |  | 其他 |  | 1.00 | 项 |  |  | 运输费、建渣清运费、措施费 |  |  |
| 四楼装饰装修合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |