| 一二三楼装修清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |  |
| 一楼 |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 墙身工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 轻质砖 | 100mm（厚）*240mm（宽）*600mm（长）, | ㎡ | 1176 |  |  |
| 2 | 刷乳胶漆 | 1腻子打底，两遍；2白色乳胶漆饰面，三遍 | ㎡ | 2352 | 质检报告；完工验收时甲醛含量不超过0.08mg/立方米 |  |
| 3 | 新建门窗洞做矩管过梁 | 材料：100mm*150mm*2.5mm厚镀锌管镀锌矩管 | m | 73.1 |  |  |
|  |  | 工艺：切割焊接 |  |  |  |  |
|  |  | 其他：辅料、人工费 |  |  |  |  |
| 4 | 新建墙体构造柱120mmx120mm | 1.现浇混凝土模板 圈梁 直形 木模板 木支撑; 2.现浇混凝土梁 圈梁; | m | 86 |  |  |
|  |  | 3.横向筋 圆钢 直径(mm) 12; |  |  |  |  |
|  |  | 4.箍筋 圆钢 直径(mm) 8 ; |  |  |  |  |
|  |  | 5.植筋增加费 钢筋 φ 12; |  |  |  |  |
| 5 | 新建墙体圈梁120mmx120mm | 1.现浇混凝土模板 圈梁 直形 木模板 木支撑; 2.现浇混凝土梁 圈梁; | m | 221 |  |  |
|  |  | 3.横向筋 圆钢 直径(mm) 12; |  |  |  |  |
|  |  | 4.箍筋 圆钢 直径(mm) 8 ; |  |  |  |  |
|  |  | 5.植筋增加费 钢筋 φ 12; |  |  |  |  |
| 二 | 地面工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 地面找平 | 材料：325水泥、中沙 工艺：找平、压光 其他：人工费、材料费 | ㎡ | 1200 |  |  |
| 2 | 2.0mmPVC卷材地板 | δ=2.0mm，水泥自流坪 | ㎡ | 1248 |  |  |
| 3 | 踢脚线 | 100mm高 | m | 250 |  |  |
| 三 | 天花工程 |  |  |  |  |  |
|  | 石膏板吊顶 | 1、U型轻钢天棚龙骨 平面 | ㎡ | 1209.6 |  |  |
|  |  | 2、 600mm*600mm石膏板吊顶 |  |  |  |  |
| 四 | 门窗工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 观察窗 | 1、规格：2000mm*900mm； | 樘 | 15 |  |  |
|  |  | 2.钢化玻璃10mm ； |  |  |  |  |
|  |  | 3.12mm大芯板基材，1.0mm厚304不锈钢窗框 |  |  |  |  |
| 二楼 |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 天花工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 石膏板吊顶 | 1、U型轻钢天棚龙骨 平面 | ㎡ | 1201.2 |  |  |
|  |  | 2、 600mm*600mmmm石膏板吊顶 |  |  |  |  |
| 二 | 门窗工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 观察窗 | 1、规格：2000mm*900mm； | 樘 | 14 |  |  |
|  |  | 2.钢化玻璃10mm ； |  |  |  |  |
|  |  | 3.12mm大芯板基材，1.0mm厚304不锈钢窗框 |  |  |  |  |
| 三 | 拆建系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面开窗洞 | 1、200mm厚墙体；修复 | m² | 44.1 |  |  |
| 三楼 |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 天花工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 石膏板吊顶 | 1、U型轻钢天棚龙骨 平面 | ㎡ | 638.6 |  |  |
|  |  | 2、600mm*600mmmm石膏板吊顶 |  |  |  |  |
| 二 | 会议室工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 会议室护墙板 | 材料：竹木纤维B1级阻燃板8MM厚 工艺： 其他：辅料、人工费 | ㎡ | 27 | 颜色甲方确认 |  |
| 2 | 会议室，接待室砖脚线剔除 |  | ㎡ | 70 |  |  |
| 3 | 会议室，接待室地毯铺装 | 材料：定制尼龙6-7毫米地毯 工艺： 其他：人工费、辅料 | ㎡ | 150 | 颜色由甲方确认 |  |
| 4 | 会议室，接待室木脚线安装 | 材料：7MM实木踢脚线 工艺： 其他：人工费、辅料 | ㎡ | 70 |  |  |
| 三 | 墙体工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 新建10墙体 | 材料：600mm*600mm轻质隔墙 工艺： 其他：辅料、人工费 | ㎡ | 105 |  |  |
| 2 | 刷乳胶漆 | 1腻子打底，两遍；2白色乳胶漆饰面，三遍 | ㎡ | 488 | 提供质检报告 |  |
| 一、二楼电气改造 |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 改造项目特征描述 |  |  |  | 总面积 | 备注 |
|  | 名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 |  |  |
| 一楼电气改造 |  |  |  |  | 1200.00 |  |
|  | 房间配电箱 | 600mmx180mmx1000mm | 9 | 套 |  |  |
|  | 房间空开盒 | 明装 ，内置380V空开 ，220V空 开 ，10A插座 ，16A插座 | 48 | 套 |  |  |
|  | 房间空开盒 | 380V/40A | 20 | 套 |  |  |
|  | 房间插座 | 220V/10A | 35 | 个 |  |  |
|  | 照明开关 |  | 36 | 个 |  |  |
|  | 照明开关 |  | 4 | 个 |  |  |
|  | 电缆 | YJV-5*16 | 60 | 米 |  |  |
|  | 电缆 | YJV-4*95+1*50 | 15 | 米 |  |  |
|  | 电缆 | YJV-4*25+1*16 | 209 | 米 |  |  |
|  | 电线 | BV-3*4 | 450 | 米 |  |  |
|  | 电线 | BV-3*6 | 320 | 米 |  |  |
|  | 电线 | BV-5*6 | 1360 | 米 |  |  |
|  | 线管 | PC25 | 950 | 米 |  |  |
|  | 线管 | PC50 | 80 | 米 |  |  |
| 二楼电气改造 |  |  |  |  | 1200.00 |  |
|  | 房间电箱 |  | 13 | 个 |  |  |
|  | 照明开关 |  | 36 | 个 |  |  |
|  | 插座 | 220V/10A | 156 | 个 |  |  |
|  | 电缆 | YJV-5*16 | 585 | 米 |  |  |
|  | 电线 | BV-3*4 | 1370 | 米 |  |  |
|  | 电线 | BV-3*6 | 120 | 米 |  |  |
|  | 电线 | BV-3*10 | 80 | 米 |  |  |
|  | 线管 | PC25 | 1570 | 米 |  |  |
|  | 线管 | PC50 | 90 | 米 |  |  |
|  | 墙体开槽 | 电线开槽 ，修复 | 180 | 米 |  |  |
|  | 安全文明施工费 |  |  | ㎡ | 2400 | 成品保护，完工保洁，垃圾清运，脚手架租赁等杂项 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
|  | 税费 | 7% |  |  |  |  |
| B | 总计 |  |  |  |  |  |
| 给排水改造 |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 改造项目特征描述 |  |  |  | 总面积 | 备注 |
|  | 名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 |  |  |
| 一二楼给排水改造 |  |  |  |  | 2400.00 |  |
|  | 室内给水管道 | De40 ，PPR材质 | 145 | 米 |  |  |
|  | 室内给水管道 | De25 ，PPR材质 | 286 | 米 |  |  |
|  | 室内排水管 | De50,UPVC材质 | 195 | 米 |  |  |
|  | 截止阀 | DN40 | 20 | 个 |  |  |
|  | 截止阀 | DN25 | 35 | 个 |  |  |
|  | 给排水配件 |  | 1 | 项 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
|  | 税费 | 7% |  |  |  |  |
| C | 总计 |  |  |  |  |  |
| 备注 ：室外立管为原有立管 ，本次范围为室内横管接至室外立管 |  |  |  |  |  |  |