| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心交换机 | 1、采用全分布式转发处理架构，独立主控引擎插槽≥2个，业务插槽数≥6个，电源槽位≥4个； 2、交换容量≥320Tbps，包转发率≥56000Mpps； 3、支持IPv6静态路由、RIPng、OSPF v3、BGP4+ 等路由协议； 4、支持大容量硬件表项，MAC≥1M，ARP≥256K，提供经CNAS或CMA认定的第三方权威测试机构出具的证书或测试报告复印件； 5、支持集成硬件监控功能，能集中监控板卡、风扇、电源、环境；支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控，尤其是在日常巡查中发现电压异常前兆，可及时处理，避免出现电压异常宕机； 6、支持将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，虚拟组内设备具备统一的二层及三层转发表项，统一的管理界面，并可实现跨设备链路聚合； 7、支持多对一镜像,基于流的镜像，一对多镜像；支持SPAN、RSPAN远程镜像，支持VLAN的镜像； 8、支持IPv6过渡技术，IPv4/IPv6双栈、6over4隧道、4 over6隧道；支持IPv6 DHCP SERVER、IPv6 DHCP Relay、DHCP Snooping； 9、支持OpenFlow v1.3协议，提供全球SDN测试认证中心出具的证书复印件； 10、支持IPv6 SAVI防地址欺骗解析欺骗策略，提供经CNAS或CMA认定的第三方权威测试机构出具的证书或测试报告复印件； 11、为保障核心设备的安全可靠性，支持≥6KV防雷击能力，提供省级或省级以上产品质量检验机构出具的测试报告复印件； 12、配置2个引擎、2个电源，配置24个复用千兆电口、56个千兆光口、20个万兆光口； | 1 | 台 |
| 2 | 机房接入交换机 | 1、配置10/100/1000M自适应电口≥24个，1G/10G SFP+光口≥8个，扩展插槽≥2个，USB接口≥1个，配置模块化冗余双电源； 2、交换容量≥880Gbps，包转发率≥420Mpps； 3、支持在64Bytes-1518Bytes下线速转发，提供经CMA或CNAS认定的第三方权威测试机构出具的测试报告； 4、MAC地址≥196K，路由表项≥64K，提供经CMA或CNAS认定的第三方权威测试机构出具的测试报告； 5、支持RIPv2，OSPFv2/v3，BGP4/4+，IS-ISv4/v6等路由协议，支持IGMP v1/v2/v3，PIM-SM等组播协议； 6、支持基础网络保护策略，限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离； 7、支持基于流的采样功能，对所选数据流包头中的源IP地址、目的IP地址、协议号、源端口号、包长等信息进行采样，并发送至网管主机； 8、支持基于IPv4/IPv6五元组、基于源/目的MAC、基于VLAN、基于802.1P优先级的ACL； 9、支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间达到毫秒级； 10、符合静电防护要求（提供静电防护标准 IEC 或 ANSI/ESD 认证证书复印件，加盖供应商公章）； 11、支持抗大流量攻击、畸形包攻击、Ping Flood攻击、Syn Flood攻击、Null Scan攻击、ARP源抑制、ARP攻击防范等功能，提供经CMA或CNAS认定的第三方权威测试机构出具的测试报告。 | 1 | 台 |
| 3 | 接入交换机 | 1、配置≥48个10/100/1000M电口，≥4个非复用SFP+万兆光接口； 2、交换容量≥336Gbps，包转发率≥165Mpps； 3、支持4K 802.1Q 、protocol VLAN、QINQ、IGMP Snooping v1/v2/v3、远程端口镜像； 4、支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3、策略路由等三层路由协议； 5、支持1对1、1对多、多对1和基于流的本地、远程镜像；且支持RSPAN和ERSPAN； 6、支持专门基础网络保护机制的NFPP功能，支持多种类型的防护，如ARP防护，当ARP速率超过攻击水线，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行，以第三方权威机构测试报告为准； 7、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术； 8、支持openflow 1.3协议，提供全球SDN测试认证中心出具的证书复印件； 9、支持防雷等级≥10KV，提供省级或省级以上产品质量检验机构出具的测试报告复印件。 10、具备成熟的技术服务与运行维护管理体系，具备信息技术服务运行维护标准符合性证书，成熟度达到二级或以上，提供证书复印件，加盖供应商公章。 | 11 | 台 |
| 4 | 接入交换机 | 1、配置≥24个10/100/1000M电口，≥4个非复用SFP+万兆光接口； 2、交换容量≥336Gbps，包转发率≥125Mpps； 3、支持4K 802.1Q 、protocol VLAN、QINQ、IGMP Snooping v1/v2/v3、远程端口镜像； 4、支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3、策略路由等三层路由协议； 5、支持1对1、1对多、多对1和基于流的本地、远程镜像；且支持RSPAN和ERSPAN； 6、支持802.1x和WEB认证功能，且交换机端口可同时开启两种认证，不会相互冲突制约（提供具有第三方权威的检测机构出具的检测报告复印件） 7、支持限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机稳定工作；能禁止非法ARP欺骗，防止合法用户的数据被窃取；支持ARP网关欺骗防御功能，能够防止非法用户针对网关的欺骗；支持DHCP抗攻击、ICMP抗攻击、防IP扫描攻击、DoS Protection抗攻击等防御功能；支持防源IP地址欺骗功能（提供具有第三方权威的检测机构出具的检测报告复印件） 8、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术； 9、支持防雷等级≥10KV，提供省级或省级以上产品质量检验机构出具的测试报告复印件。 | 6 | 台 |
| 5 | 万兆光模块 | 万兆LC接口模块（1310nm），10km，适用于SFP+接口 | 20 | 个 |
| 6 | 千兆光模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km | 60 | 个 |
| 7 | 辅材 | 完成网络部署相关辅材，包含网线、光纤、水晶头、扎带等辅材 | 1 | 批 |