附件2 眉山职业技术学院校门修缮清单

| 序号 | 类别 | 项目名称 | 项目说明 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、校门入口修缮 |  |  |  |  |  |  |  |
| 第一部分 拆除部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆除 | 拆除石材 | 1.门卫室+警务室立面保护性拆除面层石材 | m2 | 395.6 |  |  |
| 2 |  | 拆除透水砼地面 | 1.校门口透水砼面层拆除 2.保护性拆除至路基下面层 3.机械破除，辅以人工 | m2 | 1548 |  |  |
| 3 |  | 拆除花池 | 1.校门形象墙景观花池拆除 至基础层 2.植被灌木拆除、种植土挖出、景观隔离带拆除 | m2 | 75 |  |  |
| 第二部分 地面+形象墙改造部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 地面改造 | C25细石砼找平 | 1.C25细石砼精找平地面基础 2.厚度：50mm | m2 | 1548 |  |  |
| 2 |  | 石材铺装 | 1.芝麻白+芝麻灰石材 2.尺寸：1000mm*200mm*3厚 3.人字拼 4.人工+辅材+勾缝 | m2 | 814 |  |  |
| 3 |  | C25透水混凝土行车道 | 1.厚度：50mm厚 2.粒径：10mm | m2 | 400 |  |  |
| 4 |  | 路沿石 | 1.R型倒边路沿石 2.预制成品砼 3.M10砂浆粘接 4.人工、辅材 | m | 88 |  |  |
| 5 |  | 花岗石石墩挡 | 1.直径：600mm 2.高度：600mm 3.定制、造型 | 个 | 38 |  |  |
| 6 | 门牌石 | 基础夯实 | 1.人工捡底 2.小型机械，辅以人工 | m2 | 15 |  |  |
| 7 |  | 砼垫层 | 1.C15砼垫层 2.厚度：100mm | m3 | 1.5 |  |  |
| 8 |  | 砖砌体 | 1.基础及主体采用实心砖砌体 2.MU7.5砂浆粘接层 3.异型砖砌 4.人工、辅材 | m3 | 36.11 |  |  |
| 9 |  | 石材拆除 | 原形象墙面层石材保护性拆除至基层 | m2 | 64.74 |  |  |
| 10 |  | 水泥砂浆找平 | 1.厚度：20mm厚 2.1:3水泥砂浆 3.人工、辅材 | m2 | 86.94 |  |  |
| 11 |  | 大理石材铺贴 | 1.定制排版 3.2.5mm厚 | m2 | 86.94 |  |  |
| 12 |  | 石材阴刻门牌字 | 1.不锈钢精工立体字 2.内容：眉山职业技术学院+英文 | m2 | 23 |  |  |
| 13 |  | 地面修复 | 形象墙基础开挖回填+周边细石砼找补 | 项 | 1 |  |  |
| 14 | 景观花池 | 花池边带砌筑 | 砖砌体边带 人工、辅材 | m3 | 0.594 |  |  |
| 15 |  | 石材铺贴 | 边带面层铺贴石材 颜色同地面 人工、辅材 倒圆边 | m2 | 10.85 |  |  |
| 16 |  | 种植土 | 外购种植土+营养土 | m3 | 17.7 |  |  |
| 17 |  | 景观绿植 | 地被+灌木打造景观组团 | m2 | 66.8 |  |  |
| 18 | 施工措施 | 施工措施部分 | 施工保险、措施、日常清洁、成品保护、完工保洁等。 | 项 | 1 |  |  |
| 19 | 垃圾清运 | 建渣清运 | 定期清运垃圾至指定地点处理。 | 1 | 项 |  |  |
| 20 | 运输及保护 | 所有艺术化装置、雕塑、造景等的物流运输及布置 | 为保证艺术化装置、雕塑、造景等成品安全，采用专车运输。因可能涉及外地运输，运输费用无法准确估计，参考市场价格取中间值。 | 10 | 趟 |  |  |
| 21 | 管理费 | 施工现场管理人员 | 项目经理、安全员、测量员、施工员 | 项 | 1 |  |  |
| 二、门卫室修缮 |  |  |  |  |  |  |  |
| 第一部分 建设实施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 项目名称 | 项目说明 | 单位 | 数量 |  |  |
| 1 | 拆除 | 墙体拆除 | 左侧门卫室墙体拆除 | m3 | 3.375 |  |  |
| 2 |  | 大门拆除 | 左侧门卫室钢制大门拆除 | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 外立面改造 | 外立面清洗 | 门卫室立面专用石材清洗液清洗 | m2 | 579.6 |  |  |
| 4 |  | 屋顶坡度造型 | 屋面50*50*3mm轻钢龙骨结构主体 | m2 | 91 |  |  |
| 5 |  | 立面镀锌板装饰 | 1.门卫室+警务室屋面边带采用镀锌钢板2厚+轻钢龙骨支架 2.防锈漆一遍，仿石材氟碳漆两遍（颜色接近同墙面） 3.人工、辅材 | m2 | 18.9 |  |  |
| 6 |  | 造型屋面 | 1.50*50*3mm钢立柱，金属氟碳漆饰面 2.30*50*3mm横梁，金属氟碳漆饰面 3.顶面：30*30*1.5厚龙骨+2厚铝单板（户外耐候漆） +有色钢化玻璃 | m2 | 290.7 |  |  |
| 7 | 户外栏杆 | 不锈钢栏杆 | 不锈钢户外栏杆 立柱H=1.3m，标准段H=1.15m | m | 48 |  |  |
| 8 | 车道 | 减速带 | 铸钢+喷塑 承重100顿 弧形 | m | 28 |  |  |
| 9 | 亮化 | 亮化 | 1.线、线管敷设，地面开槽 2.根据建筑物使用地埋灯、射灯、灯带、洗墙灯进行夜晚亮化 3.灯光选择不限于柔光、暖黄等 | 项 | 1 |  |  |
| 第二部分 施工措施部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 施工措施 | 施工措施部分 | 施工保险、措施、日常清洁、成品保护、完工保洁等。 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 垃圾清运 | 建渣清运 | 定期清运垃圾至指定地点处理。 | 1 | 项 |  |  |
| 3 | 运输及保护 | 所有艺术化装置、雕塑、造景等的物流运输及布置 | 为保证艺术化装置、雕塑、造景等成品安全，采用专车运输。因可能涉及外地运输，运输费用无法准确估计，参考市场价格取中间值。 | 5 | 趟 |  |  |
| 4 | 管理费 | 施工现场管理人员 | 项目经理、安全员、测量员、施工员 | 项 | 1 |  |  |
| 合计（大写） |  |  |  | 合计（小写） |  |  |  |