# 附件四

工程技术系工程训练中心A区机械加工设备维修工程量清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 故障情况 | 参考维修方案 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普车01 | CA6136 | 主轴变速箱卡死，进给箱无法调速，尾座坏 | - 拆卸并分解主轴变速箱，检查主轴变速箱零部件对损坏的零部件进行修复或更换，更换主轴变速箱轴承、对拆解下来的变速箱齿轮进行检查，修复变速箱齿轮，更换损坏齿轮 - 拆卸并分解进给箱，检查进给箱零部件对损坏的零部件进行修复或更换； - 拆卸车床尾座，修复尾座功能，更换损坏尾座零部件； 4、对主轴变速箱、进给箱、尾座进行装配，调整尺寸位置和预载，装载完成后，对各项功能进行检测； |
| 2 | 普车02 | CA6136 | 主轴变速箱调速手柄坏，光丝杠调速手柄坏，主轴正反转摩擦器片坏 | - 更换主轴变速箱调速手柄； - 更换光丝杠调速手柄； 3、更换主轴正反转摩擦器片； |
| 3 | 普车03 | CA6136 | 主轴调速手柄坏，进给箱手柄坏，尾座坏，主轴正反转摩擦器片坏 | - 更换主轴调速手柄； - 更换进给箱手柄； - 拆卸车床尾座，修复尾座功能，更换损坏尾座零部件； - 更换主轴正反转摩擦器片； |
| 4 | 普车04 | CA6136 | 进给箱手柄坏，尾座坏 | 1、更换进给箱手柄； 2、拆卸车床尾座，修复尾座功能，更换损坏尾座零部件； |
| 5 | 普车05 | CA6136 | 进给箱手柄坏无法调速，尾座坏 | 1、更换进给箱手柄； 2、拆卸车床尾座，修复尾座功能，更换损坏尾座零部件； |
| 6 | 普车06 | CA6136 | 进给箱手柄卡死，尾座坏 | 1、更换进给箱手柄； 2、拆卸车床尾座，修复尾座功能，更换损坏尾座零部件； |
| 7 | 普车07 | CA6136 | 尾座坏 | 拆卸车床尾座，修复尾座功能，更换损坏尾座零部件； |
| 8 | 普车08 | CA6136 | 进给箱调速手柄卡死，中拖板坏，尾座坏 | 1、更换进给箱手柄； 2、铲刮中拖板，铲刮配合面的接触面不少于70%； 3、拆卸车床尾座，修复尾座功能，更换损坏尾座零部件； |
| 9 | 普车09 | CA6136 | 进给箱手柄坏，小拖板坏，尾座坏 | 1、更换进给箱手柄； 2、铲刮小拖板，铲刮配合面的接触面不少于70%； 3、拆卸车床尾座，修复尾座功能，更换损坏尾座零部件； |
| 10 | 普车10 | CA6136 | 尾座坏，小拖板坏，进给箱卡死，起动跳闸 | - 拆卸车床尾座，修复尾座功能，更换损坏尾座零部件； - 铲刮小拖板，铲刮配合面的接触面不少于70%； - 拆卸并分解进给箱，检查进给箱零部件对损坏的零部件进行修复或更换； |
| 11 | 普车11 | CA6136 | 进给箱手柄卡死，尾座坏，小拖板卡顿 | 1、更换进给箱手柄； 2、铲刮小拖板，铲刮配合面的接触面不少于70%； 3、拆卸车床尾座，修复尾座功能，更换损坏尾座零部件 |
| 12 | 普车12 | CA6136 | 进给箱无法变速，尾座坏 | - 拆卸并分解进给箱，检查进给箱零部件对损坏的零部件进行修复或更换； - 拆卸车床尾座，修复尾座功能，更换损坏尾座零部件； |
| 13 | 数车FANUC01 | LK020A | 总开关无法起动，电源无电 | 维修总开关、恢复电源 |
| 14 | 数车FANUC02 | LK020A | 风扇电机停转，APC报警，卡盘坏，挡门坏 | 1、维修风扇电机； 2、确定报警原因，消除报警 - 维修卡盘； - 维修挡门； |
| 15 | 数车FANUC03 | LK020A | 总开关无法起动，电源无电 | 维修总开关、恢复电源 |
| 16 | 数车FANUC04 | LK020A | 主轴抖动损坏 | 维修主轴 |
| 17 | 数车FANUC05 | LK020A | 挡门损坏，程序无法启动，刀架位置过低 | - 维修挡门 2、检查调整程序， 3、调整校正刀架位置 |
| 18 | 数车FANUC06 | LK030 | 挡门损坏，屏幕花屏，油泵噪音过大 | 1、维修挡门 2、维修屏幕，更换显示屏； 3、维修清洗油泵，更换油泵损坏零部件； |
| 19 | 数车FANUC07 | LK030 | 对刀按钮损坏（屏幕下左2） | 更换对刀按钮 |
| 20 | 数车FANUC08 | LK030 | 挡门损坏，APC报警，风扇报警 | - 维修挡门 - 确定报警原因，消除报警 - 更换风扇 |
| 21 | 数车FANUC09 | LK030 | 挡门损坏，冷却泵过载 | 1、维修挡门 2、维修冷却泵 |
| 22 | 数车FANUC10 | LK030 | 挡门损坏，冷却泵损坏，主轴正反转需调整 | - 维修挡门； - 维修冷却泵； - 调整主轴正反转； |
| 23 | 数车FANUC11 | LK030 | 挡门玻璃损坏 | 更换挡门玻璃 |
| 24 | 数车FANUC12 | LK030 | 总开关损坏，SV0465报警，挡门损坏 | - 更换总开关； - 维修伺服驱动器； - 维修挡门； |
| 25 | 广数01 | LK32S | 屏幕花屏，无法起动 | 维修系统，更换系统显示屏 |
| 26 | 广数02 | CQK6136 | 挡门损坏 | 维修挡门 |
| 27 | 广数03 | CQK6136 | 挡门损坏 | 维修挡门 |
| 28 | 广数05 | CJK6136 | 挡门损坏，无法换刀，Z轴限位报警 | - 维修挡门损坏； - 维修换刀机构； - 更换Z轴限位开关； |
| 29 | 广数06 | LK32S | 总开关空开跳闸，无法起动 | 更换总开关空开 |
| 30 | 广数07 | LK32S | 照明灯损坏，挡门损坏，主轴抖动，面板松动 | - 更换照明灯； - 维修挡门； - 维修主轴 - 维修面板 |
| 31 | 广数08 | LK32S | 急停按钮损坏，起动按钮损坏 | 更换急停按钮和启动按钮 |
| 32 | 广数09 | LK32S | Z轴驱动报警，无法换刀，挡门损坏，主轴无法转动 | - 维修Z轴驱动器； - 维修换刀机构； - 维修挡门； - 维修主轴 |
| 33 | 数控加工中心02 | VMC-900 | 挡门无法打开，照明灯损坏，手轮损坏 | - 维修挡门； - 更换照明灯； - 维修手轮； |
| 34 | 数控铣床01 | NC-32V | 手轮损坏，挡门损坏，主轴刀具无法换刀 | - 维修手轮； - 维修挡门； - 维修换刀机构； |
| 35 | 数控铣床02 | NC-32V | 手轮损坏，挡门玻璃损坏，无法换刀 | - 维修手轮； - 更换挡门玻璃； - 维修换刀机构； |