附件二 采购清单及技术参数要求

| 序号 | 名称 | 技术参数配置及要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 翼闸左边机 | 1.电机类型：直流无刷电机 2.箱体材质：SUS304拉丝不锈钢，钣金厚度≥1.0mm 3.门翼材质：亚克力(厚度15mm) 4.通道宽度：550mm 5.红外对数：≥4对 6.使用环境：室内外 7.设备容量：≥支持50w 人员，≥50W卡，≥50W事件 8.产品尺寸：1200*303*1000mm 9.通行速度：≥20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响 10.电压功率：AC 100~240V/50~60HZ/ 单通道（一组通道） 11.工作温度：-25℃~70℃ 12.工作湿度：10% 至95%（不凝聚成水滴） 13：净重：中间道36kg，右边道30kg，左边道30kg | 台 | 3 |  |
| 2 | 翼闸右边机 | 1.电机类型：直流无刷电机 2.箱体材质：SUS304拉丝不锈钢，钣金厚度≥1.0mm 3.门翼材质：亚克力(厚度15mm) 4.通道宽度：550mm 5.红外对数：≥4对 6.使用环境：室内外 7.设备容量：≥支持50w 人员，≥50W卡，≥50W事件（需选配权限板） 8.产品尺寸：1200*303*1000mm 9.通行速度：≥20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响 10.电压功率：AC 100~240V/50~60HZ/ 单通道（一组通道） 11.工作温度：-25℃~70℃ 12.工作湿度：10% 至95%（不凝聚成水滴） 13：净重：中间道36kg，右边道30kg，左边道30kg | 台 | 3 |  |
| 3 | 翼闸中间机 | 1.电机类型：直流无刷电机 2.箱体材质：SUS304拉丝不锈钢，钣金厚度≥1.0mm 3.门翼材质：亚克力(厚度15mm) 4.通道宽度：550mm 5.红外对数：≥4对 6.使用环境：室内外 7.设备容量：≥支持50w 人员，≥50W卡，≥50W事件（需选配权限板） 8.产品尺寸：1200*303*1000mm 9.通行速度：≥20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响 10.电压功率：AC 100~240V/50~60HZ/ 单通道（一组通道） 11.工作温度：-25℃~70℃ 12.工作湿度：10% 至95%（不凝聚成水滴） 13：净重：中间道36kg，右边道30kg，左边道30kg | 台 | 5 |  |
| 4 | 人脸识别主机 | 1. 人脸门禁一体机，设备采用≥7英寸触摸显示屏，屏幕分辨率≥1024*600，可显示软件界面及操作提示，设备实时检测最大人脸，具有人脸框提示设计，方便校准。 2. 不少于2个摄像头（1个可见光摄像头+1个红外摄像头），码流支持≥1920×1080@25帧/秒，适应强光、逆光、弱光等条件下的人脸识别，支持通过人脸及人体测光，快速调节图像亮度 3. 设备支持≥10000张人脸白名单、≥50000张卡片，≥150000条本地出入记录，支持通过韦根接口外接门禁主机或韦根读卡器； ▲ 4. 屏幕采用不低于水滴屏全贴合工艺，玻璃屏占比≥90%，屏幕流明度≥600cd/m2，具有指示灯支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示；（需提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖供应商鲜章证明） ▲ 5. 前面板防破坏能力不低于 IK07 ，后壳防破坏能力不低于IK10 ，防护等级不低于IP66，支持选择嵌入式、壁挂、桌面、立式、人员通道安装；（需提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖供应商鲜章证明） ▲ 6. 人脸1:1对比平均时间≤120ms ，认假率≤0.0002% ，拒真率≤1%，准确率≥99%；（需提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖供应商鲜章证明） ▲ 7. 支持设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全操作管理、技术参数配置、 设备图像参数配置、图像美颜参数配置、待机广告界面图片下发及播放时间配置，支持比对结果提示语音自定义配置，支持按时段配置自定义语音，支持不少于8 个时段自定义；（需提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖供应商鲜章证明） 8. 具有≥1个RS485、≥1个wiegand 、≥1个typeC、≥1个门磁、≥2个报警输入、≥1个防拆、≥1个开门按钮、≥1个电锁、≥1个报警输出，内置扬声器，工作温度范围不低于-30℃～60℃； | 台 | 16 |  |
| 5 | 人脸识别主机支架 | 铝合金喷塑材质，从底部出线方式，避免飞线影响美观。 可现场调节明眸设备15°仰角或垂直角度。 | 台 | 16 |  |
| 6 | 人脸识别主机遮阳罩 | 造型美观、安装便捷，为人脸门禁一体机遮阳使用。 人脸门禁一体机室外使用时，必须搭配遮阳罩。 使用环境：室内室外 安装方式：卡扣式安装 | 台 | 16 |  |
| 7 | 嵌入式读卡器 | 支持IC卡; 支持485、Wiegand协议; 闸机内安装; 读卡频率 13.56MHz; 规格尺寸 90.5x68x1.2（mm） | 台 | 16 |  |
| 8 | 人脸录入仪 | 200万CMOS; 图像清晰，细腻，最高分辨率达≥1920 × 1080; 低照度，0.1 Lux@(F1.2, AGC ON); 支持自动电子增益功能，亮度自适应; | 台 | 1 |  |
| 9 | 发卡器 | 支持发卡类型：ID卡、IC卡、身份证物料卡号（序列号）、普通CPU卡、国密CPU卡； USB2.0接口； 具有2个Sim卡尺寸的PSAM卡座； 工作电压：DC 5V； 工作电流：0.2A； 尺寸：117*67.5*14.3mm | 台 | 1 |  |
| 10 | 管理服务器 | CPU：配置≥1颗 x86架构处理器，核数≥8核，频率≥2.8GHz 内存：配置≥32G DDR4，≥4根内存插槽，最大支持扩展至128GB 硬盘：配置≥1块960G SSD盘，最高支持4块3.5寸（兼容2.5寸）热插拔SATA/SAS硬盘 PCIE扩展：支持≥2个PCIE插槽 网口：≥2个千兆电口 其他接口：≥1个千兆RJ-45管理接口，≥4个USB 3.0接口；≥1个VGA口 电源：配置≥350W高效单电源 | 台 | 1 |  |
| 11 | 门禁管理软件 | 基础门禁管理通过接入多种门禁设备，利用卡片、人脸、指纹介质，实现人员身份辨别、出入管控等智能应用，主要提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示、远程呼叫对讲等应用。 一、提供门禁权限管理应用 1、支持按组织、人员、人员分组、门禁点维度配置权限； 2、支持设置权限有效期、计划模板、假日计划； 3、支持按人员特征属性生成人员分组，如证件类型、岗位等级、职称等； 4、支持权限增量下发、初始化下发； 5、支持按时段配置门的常开常闭状态； 6、支持认证方式设置，可按不同时段设置不同的认证方式，如刷卡+人脸、刷卡+指纹； 7、支持首卡常开，刷首卡可使门保持常开至常开时间段结束，若此期间再次刷首卡，门恢复正常状态； 8、支持特殊卡设置，包括行动不便人员卡（可延长开门时间）、限制人员名单卡（无法开门）、胁迫卡（正常开门并上报胁迫报警）、超级卡（不受限于门常闭、刷卡+密码认证需要密码确认的规则，刷卡直接开门）； 9、针对刷卡开门方式，即使卡片权限未同步到设备，也可通过中心平台完成权限认证开门。 10、支持调整已超出或即将超出设备容量的人员生物信息； 11、支持按门禁点、人员、组织、区域等多维度，综合查询权限配置、下发状态等信息； 二、提供门禁事件管理应用 1、支持配置平台接收到事件类型； 2、支持配置事件保存时长； 3、支持查询人员出入事件和设备事件； 三、提供门禁状态查看及远程控制应用 1、支持查看门禁状态，包括开关状态、在离线状态； 2、支持对门禁点反控，包括对门进行开、关、常开、常闭的反控操作； 3、支持远程呼叫应用，门禁一体机呼叫中心发起开门请求，cs客户端弹窗显示一体机视频，中心可选择接听、拒绝、开门； 四、提供人员出入记录实时展示应用 1、支持人员进出事件实时展示，包括人员基础信息、抓拍图片、进出时间、设备名称等，可全屏展示 ▲支持门禁权限自动下发更新数据到设备，支持人脸建模的批量下发，支持全量下发和增量下发，支持可设置门禁权限为长期有效，支持门禁权限手动冻结、解冻，支持自动清理一定时间范围未使用的门禁权限；（需提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖供应商鲜章证明） ▲支持查看和导出人员通道事件，至少包括尾随通行、反向闯入、外力冲撞、翻越、通行超时事件；（需提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖供应商鲜章证明） ▲支持业务应用组件化，各组件独立运行维护、独立安装或卸载，支持部署组件（服务）到服务器集群，支持集群管理，支持系统分布式、负载均衡等技术，支持多级架构进行系统平台规模扩展，支持开放API接口给第三方系统对接；（需提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖供应商鲜章证明） | 台 | 1 |  |
| 12 | 非机动车平开门 | 技术参数： 1、供电电压：24VDC/5A 2、磁力锁 ：工作电压：24VDC，最大电流：≤0.5A 3、灯光：工作电压：24VDC，最大电流：≤1.5A 4、电机：工作电压24VDC，工作电流：≤3.86A 5、开门角度：90° 6、广告画面尺寸：1060mmX650mm 7、通道宽度：最小820mm、最大1400mm 8、重量：65KG 功能特性： 1、支持延时关门功能 ； 2、支持外置雷达感应 3、支持智能遇阻、推门反转保护 ； 4、支持最大功率、防夹灵敏度设置 5、支持关门力度、开门保持时间调节 6、开门方式；可通过遥控器、按钮、刷卡、人脸组件等方式控制广告门开关； | 台 | 2 |  |
| 13 | 人脸识别主机 | 1. 人脸门禁一体机，设备采用≥7英寸触摸显示屏，屏幕分辨率≥1024*600，可显示软件界面及操作提示，设备实时检测最大人脸，具有人脸框提示设计，方便校准。 2. 不少于2个摄像头（1个可见光摄像头+1个红外摄像头），码流支持≥1920×1080@25帧/秒，适应强光、逆光、弱光等条件下的人脸识别，支持通过人脸及人体测光，快速调节图像亮度 3. 设备支持≥10000张人脸白名单、≥50000张卡片，≥150000条本地出入记录，支持通过韦根接口外接门禁主机或韦根读卡器； ▲ 4. 屏幕采用不低于水滴屏全贴合工艺，玻璃屏占比≥90%，屏幕流明度≥600cd/m2，具有指示灯支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示；（需提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖供应商鲜章证明） ▲ 5. 前面板防破坏能力不低于 IK07 ，后壳防破坏能力不低于IK10 ，防护等级不低于IP66，支持选择嵌入式、壁挂、桌面、立式、人员通道安装；（需提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖供应商鲜章证明） ▲ 6. 人脸1:1对比平均时间≤120ms ，认假率≤0.0002% ，拒真率≤1%，准确率≥99%；（需提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖供应商鲜章证明） ▲ 7. 支持设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全操作管理、技术参数配置、 设备图像参数配置、图像美颜参数配置、待机广告界面图片下发及播放时间配置，支持比对结果提示语音自定义配置，支持按时段配置自定义语音，支持不少于8 个时段自定义；（需提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖供应商鲜章证明） 8. 具有≥1个RS485、≥1个wiegand 、≥1个typeC、≥1个门磁、≥2个报警输入、≥1个防拆、≥1个开门按钮、≥1个电锁、≥1个报警输出，内置扬声器，工作温度范围不低于-30℃～60℃； | 台 | 2 |  |
| 14 | 人脸识别主机遮阳罩 | 造型美观、安装便捷，为人脸门禁一体机遮阳使用。 人脸门禁一体机室外使用时，必须搭配遮阳罩。 使用环境：室内室外 安装方式：卡扣式安装 | 台 | 2 |  |
| 15 | 广告道闸 |  叶片轴承传动翻转，灵活可靠;  主梁异形结构，壁厚加强，抗风等级极高;  导光版灯箱，画面效果均匀;  杆件组合包装，便于安装;  侧方离合，手摇方便;  压力电波，安全可靠;  具备多种接口，您可接入红外线、地感及收费系统；;  数码管显示，内容丰富;;  编码器定位方式，定位精确，反应迅速，调试简便；;  栅栏转页可做广告画面，箱体门也可做广告画面;  配手摇柄，停电或故障时，实现手动开启/关闭闸杆；;  延时自动关门，配合地感或红外等外接保护装置，实现无人值守;; 尺寸(mm)：TMG40G普通道闸：500*331*1200mm 重型广告道闸：600*475*1483mm 工作电压：220V± 10% 电机功率：120W（3米、3.5米、4米）；400W(5米) | 台 | 4 |  |
| 16 | 出入口抓拍机(接入原系统） | 1. 出入口补光抓拍一体机，包含防护罩、摄像机、镜头、LED补光灯等，分辨率和帧率不低于1920*1200@25fps，支持H.264、H.265编码，最小照度彩色≤0.002Lx，黑白≤0.0002Lx ，采用电动变焦镜头，支持软件自动调焦，自动光圈，支持ICR切换，支持补光灯自动光控、时控可选； ▲ 2. 支持≥19种车型显示，可显示车型应包括：SUV、MPV、轿车、小型轿车、 微型轿车、面包车、皮卡车、小型货车、 大型货车、小型客车、大型客车、集装箱卡车、微型卡车、吊车、油罐车、混凝土搅拌车、两厢轿车、三厢轿车、跑车；（需提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖供应商鲜章证明） ▲ 3. 支持≥250种车辆品牌标志识别，支持识别≥4700种机动车子品牌；（需提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖供应商鲜章证明） ▲ 4. 支持对机动车辆进行过滤抓拍，可设置仅对正向、背向、全部车辆进行抓拍；（需提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖供应商鲜章证明） 5. 具有≥1个 RS-485 接口、≥1路音频输出、≥3路触发输入、≥2路触发输出，≥1个存储卡接口，防护等级不低于IP67，工作温度范围不低于-30℃~70℃。 | 台 | 1 |  |
| 17 | 出入口抓拍机立柱 | 立柱高度：1.3米 立柱直径：60mm 1.3米处可安装一体机 0.5米处可安装“四行LED显示屏” | 根 | 1 |  |
| 18 | 出入口显示屏 | 双基色显示，可以显示红色、绿色、黄色 分辨率64*64，支持最小16点阵显示 支持自定义语音报备，比如车牌信息、广告宣传信息、余位信息等 可显示数字、字符、图形（BMP格式）、汉字，支持GB2312字符集，支持16x16点阵、32x32点阵常用汉字 室外使用，防护等级IP54 内置语音模块，可通过网线控制语音输出支持自定义语音播报 显示屏参数 显示分辨率：64*64 显示亮度：1200cd/m2 屏幕类型：LED 显示：4行4字 显示屏尺寸：351mm*445mm*61.5mm | 台 | 1 |  |
| 19 | 现有车牌识别系统拆装 | 含：安装门禁线材及所有材料及辅材 | 次 | 1 |  |