附件：
一、仿真软件开发内容及参数要求
	名称
	参数

	农产品中重金属含量的检测（火焰原子吸收光谱法）虚拟仿真软件开发项目
	1. 总体技术要求
1.1软件基于C/S架构开发，采用U3D引擎设计，支持window7及以上的版本。
1.2具有步骤指引功能，引导完成虚拟仿真学习。软件可自由操作，非流程性操作，分数随着操作改变，采用加分制，成绩可实时上传。
1.3 具有演示、练习和考核三种模式，供不同学习阶段的用户选择。

1.4软件采用模块式结构设计，将整个仿真流程分为若干个主要模块，用户可以根据需要任意选择任务模块，进行练习，方便教学和针对性练习。

1.5相关步骤设置拓展学习功能，以理论问答的形式，加深学员对知识点的掌握，教师可根据教学需要自行更改。
2. 培训项目：农产品中重金属含量检测

3. 主要内容

系统采用虚拟现实技术、依据《GB5009.12-2017食品中铅含量的测定》进行开发。主要培训学员学习样品前处理的操作流程和基本知识，仪器的基本操作流程和基本知识。

4. 仿真系统模块

4.1试样前处理和标准系列溶液与试样溶液处理模块

此模块分为试样前处理操作、标准系列溶液与试样溶液处理操作两部分。

4.1.1试样前处理操作模块

在样品前处理部分展现湿法消解和微波消解两种处理方法，用户可根据需要自主选择所采用的方法。无论采用何种方法，实验前，均需选取实验所需耗材种类；实验中，均需选取所需耗材的规格。选取正确，继续接下来的实验操作。
1）湿法消解
①称取待处理试样

②加消解液

③开启可调式电热板，设置升温程序

④消化液转移、定容、待测

2） 微波消解

①称取待处理试样

②安装消解罐

③设置消解条件

④于电热板上赶酸

⑤消化液转移、定容、待测

4.1.2标准系列溶液与试样溶液处理操作

用于实现实验所用标样溶液的配制和标准系列溶液与试样溶液处理操作。配样方式灵活，可完成任意浓度的标样的配制，样品配制有清空功能，支持多次配制。实验前，均需选取实验所需耗材种类；实验中，均需选取所需耗材的规格。选取正确，继续接下来的实验操作。

4.2仪器上机操作模块

模拟真实的实验室场景，显示本次仿真实验操作主界面。主要用于实验操作中对现场设备的操作仿真。展现元素灯的拆装、仪器开关机、气路系统压力调节、火焰颜色变化、水封等实验内容。

4.3仿真工作站模块

模拟工作站的操作。实现检测条件设置、数据采集、数据处理等功能。

a. 编辑测量参数：仪器初始化过程；设置测量元素、灯位、灯电流、波长等参数；寻峰；设置样品信息 

b. 点火

c. 测量:校零、开始、终止

d. 数据处理：校正曲线制作；未知样定量；分析结果查看  
6. 系统功能
模型控制

1　 可设置培训模式，启动后可自由切换培训项目

2　 对模型可进行冻结、解冻、运行、停止等操作

3　 可查看模型变量的相关信息，进行曲线绘制。

4　 暂停：暂时中断计算机的模拟计算，但不会丢失数据。

改变时标：可以加快和减慢系统的内部仿真时钟。

7. 售后服务

7.1.上门安装、调试。

7.2.现场培训。

7.3.24小时在线疑问解答、终身免费升级


二、投标人资格要求：

1.潜在投标人必须是依照《中华人民共和国公司法》登记注册的且依法取得工商行政管理部门颁发的《企业法人营业执照》，具备独立法人资格。

2.资质要求：营业范围内需包含软件开发等相关内容。
3.业务要求：提供近3年（2019年至今）类似仿真软件开发项目业绩。

