附件二 工程量清单

| 序号 | 产品/服务名称 | 技术参数及配置要求 | 功能和质量要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文化展厅内容策划 | 1.全面了解展厅建设背景及外部环境；2.深入挖掘新时代中国特色习近平治国理政思想； 3.巧妙把握眉山文化与新思想的结合；4.用深入浅出手法合理布局，动静结合设计整体平面展示内容； |  | 1.00 | 项 |
| 2 | 文化展厅平面内容深化设计 | 1.根据策划及甲方沟通结果进行平面设计深化；2.与现场尺寸1:1契合； | 1.整体平面设计； 2.成品文件格式：CorelDraw 3.与现场比例完全贴合； | 750 | ㎡ |
| 3 | 展厅陈列品 | 1.根据展厅内容收集整理陈列品；2. 展品包括不限于：书籍、音像、工具、老照片、历史文物等：1整套；3. 眉山职业技术学院相关素材及资料：1套； | 1.收集、采购及安装； 2.成品保护、工完场清。 | 1 | 项 |
| 4 | 宣绒布基础背景 | 1.宣绒布UV打印工艺；2. 具有效好吸声、隔热、防霉、防菌、抗老化、防虫功能，无毒无污染经久耐用等；3. 做到无缝连接；4.采用环保糯米胶进行黏贴； | 1.制作及安装； 2.成品保护、工完场清。 | 245 | ㎡ |
| 5 | 高清写真背胶 | 1.采用优质材质；2.背胶环保无异味，环保等级：E1级；3.黏贴紧实无气泡； | 1.制作及安装； 2.成品保护、工完场清。 | 65.5 | ㎡ |
| 6 | 亚克力烤漆字及图形 | 1.2mm亚克力激光雕刻；2.在基材上打三遍底漆、四遍面漆，每上一遍漆，都送入无尘衡温烤房，烘烤；3. 保证棱角光滑、颜色相同。证明漆膜均匀，色彩饱满；4.颜色饱和无色差； | 1.制作及安装； 2.成品保护、工完场清。 | 45 | ㎡ |
| 7 | 不锈钢精工字 | 1.磨砂1.2mm不锈钢表面由不锈钢通过机器磨砂而成，表面砂痕均匀，无花纹，特点是反光均匀、质感强、耐脏。2.立体边使用专业的勾槽机勾角处理，无缝焊接，再经过精细的打磨，抛光处理 | 1.制作及安装； 2.成品保护、工完场清。 | 18 | ㎡ |
| 8 | 亚克力迷你字 | 1.进口亚克力激光切割；2.字形精准、不走形，切割线条更圆滑、更美观、过渡更自然；3.根据字厚度裁出围边厚度。锯角，字形位距测量、定位精准，锯割到位裁边；4.围边、焊接平整平整光滑；5.安装蓝景LED光源及变压器；6.质保2年； | 1.制作及安装； 2.成品保护、工完场清。 | 360 | CM² |
| 9 | 亚克力UV展板 | 1.8mm亚克力激光雕刻；2.背面UV工艺；3.颜色饱和无色差； | 1.制作及安装； 2.成品保护、工完场清。 | 32 | ㎡ |
| 10 | 纳米那展板 | 1.采用15mm优质纳米展板；2.整体展板防刮，耐污，耐腐蚀；3.字迹图案清晰完整； | 1.制作及安装； 2.成品保护、工完场清。 | 72 | ㎡ |
| 11 | 廊道装饰画 | 1.根据甲方装饰要求，设计画面同甲方校对后并安装完成； | 1.制作及安装； 2.成品保护、工完场清。 | 1 | 项 |
| 12 | 半透遮光布UV | 1.采用优质遮光布；2.UV打印工艺；3.设置轴头配重； | 1.制作及安装； 2.成品保护、工完场清。 | 48 | ㎡ |
| 13 | 原有顶面拆除 | [项目特征] 1.原有建筑装饰附着物拆除；人工、机械及辅材 | 1.测量放线，面层拆除； 2.基层清理； 3.成品保护、工完场清。 | 303.00 | 平米 |
| 14 | 原有地面拆除 | [项目特征] 1.原有建筑装饰附着物拆除；人工、机械及辅材 | 1.测量放线，面层拆除； 2.基层清理； 3.成品保护、工完场清。 | 303.00 | 平米 |
| 15 | 原有墙面拆除 | [项目特征] 1.原有建筑装饰附着物拆除；人工、机械及辅材 | 1.测量放线，面层拆除； 2.基层清理； 3.成品保护、工完场清。 | 245.00 | 平米 |
| 16 | 原有地面修整 | 1.找平层厚度：最低处50mm； 2.砂浆配合比：1:2.5 水泥砂浆； 3.面层水泥压光； 4.包括但不限于基层清理、材料搬运；水泥砂浆制作、运输；成品保护等完成找平层施工的全部工作。 | 1.测量放线、基层清理； 2.水泥砂浆制作、运输； 3.找平层施工； 4.成品保护、工完场清应。 | 18.00 | 平米 |
| 17 | 强弱电线路施工 | [项目特征] 1.包含水路改造、强弱电路布线配管改造、灯具安装，不含消防改造2.线缆、管件及辅料，参考品牌要求。 | 1.测量放线、管路布置； 2.线路按回路串联布管； 3.灯具及开关面板安装； 4.成品保护、工完场清应。 | 303.00 | 平米 |
| 18 | 顶面铝方通吊顶 | 1.φ8膨胀螺栓φ8全丝杆吊筋，吊杆间距0.9~1.2m； 2.安装上人CS60轻钢主龙骨,中距900~1200mm找平后与全丝吊杆固定； 3.定制安装规格80*120 1.5mm铝方通； 4.其余未尽事宜详见图纸及设计说明。 | 1.基层清理； 2.铝方通切割及裁剪，根据排版图进行必要的预铺； 3.成品保护、工完场清。 | 122.00 | 平米 |
| 19 | 廊道顶面铝方通吊顶 | 1.φ8膨胀螺栓φ8全丝杆吊筋，吊杆间距0.9~1.2m； 2.安装上人CS60轻钢主龙骨,中距900~1200mm找平后与全丝吊杆固定； 3.定制安装规格80*120 1.5mm铝方通； 4.其余未尽事宜详见图纸及设计说明。 |  | 155.00 | 平米 |
| 20 | 顶面石膏板造型顶 | 1.φ8膨胀螺栓φ8全丝杆吊筋，吊杆间距0.9~1.2m； 2.安装上人CS50轻钢主龙骨,中距900~1200mm找平后与全丝吊杆固定，C50×H19副龙骨搭300-600MM网格； 3.安装双层石膏板； 4.自攻镙丝帽点刷防锈漆； 5.知名品牌石膏板/防潮石膏板板缝处加贴牛皮纸带.嵌缝剂.阳角处安装PVC护角条； 6.其余未尽事宜详见图纸及设计说明。 | 1.测量放线、基层清理； 2.轻钢龙骨基层制作、安装、调整； 3.天棚双层石膏板切割、裁剪、安装、补缝； 4.孔洞定位； 5.开灯孔、喷淋孔、烟感消防孔、喇叭等弱电设备孔及检修孔等； 6.伸缩缝预留安装及收边收口安装 7.成品保护、工完场清。 | 218.30 | 平米 |
| 21 | 顶面造型槽及灯槽 | 1.基层定位.弹线.下料； 2.造型槽基层板制作安装； 3.造型槽层石膏板制作安装； 4.包括但不限于基层清理.造型槽制作安装等完成顶面直行卷帘的全部工作 | 1.基层清理； 2.造型槽制作、安装； 3.成品保护、工完场清。 | 93.77 | 米 |
| 22 | 顶面天花软膜基础 | 1.基层定位.弹线.下料； 2.灯槽基层板制作安装； 3.灯槽面层石膏板制作安装； 4.包括但不限于基层清理.灯槽制作安装等完成顶面直行灯槽的全部工作 | 1.基层清理； 2.软膜天花制作、安装； 3.成品保护、工完场清。 | 21.96 | 平米 |
| 23 | 顶面卷轴基础 | 1.基层定位.弹线.下料； 2.卷轴基础板制作安装； 3.卷轴面层石膏板制作安装； 4.包括但不限于基层清理.窗帘盒制作安装等完成顶面直行窗帘盒的全部工作 | 1.基层清理； 2.卷轴基础制作、安装； 3.成品保护、工完场清。 | 30.00 | 米 |
| 24 | 顶面窗帘盒 | 1.基层定位.弹线.下料； 2.窗帘盒基层木工板制作安装； 3.窗帘盒面层石膏板制作安装； 4.包括但不限于完成顶面直行窗帘盒的全部工作； | 1.基层清理； 2.窗帘盒制作、安装； 3.成品保护、工完场清。 | 9.99 | 米 |
| 25 | 顶面石膏腻子乳胶漆 | 1.基层清理； 2.刷普通腻子或者防水腻子三遍，打磨找平； 3.包括但不限于基层清理，腻子施工等全部工作； 4.面刷无机涂料/防水无机涂料两遍； 5.其余未尽事宜详见图纸及设计说明。 | 1.腻子涂刷、打磨、找平； 2.涂料施工； 3.成品保护、工完场清。 | 281.04 | 平米 |
| 26 | 地面钢架及木饰面 | [项目特征] 1.钢结构基层制作2.实木皮面层木饰面安装 | 1.基层清理 2.钢架，木饰面制作、安装 3.基层焊接 4.面层铺贴 | 14.75 | 平米 |
| 27 | 基础自流平找平 | 1.找平层厚度：最低处20mm； 2.砂浆配合比：成品自流平水泥； 3.面层辊压无气泡； 4.包括但不限于基层清理、材料搬运；成品保护等完成找平层施工的全部工作。 | 1.测量放线、基层清理； 2.水泥砂浆制作、运输； 3.找平层施工； 4.成品保护、工完场清应。 | 303.00 | 平米 |
| 28 | 3mm强化塑胶地面施工 | 1.基层清理； 2.塑胶专用胶滚涂； 3.面层压光压光； 4.包括但不限于基层清理、材料搬运；塑胶剪裁、焊接；成品保护等完成找平层施工的全部工作。 | 1.测量放线、基层清理； 2.基层专用胶涂刷； 3.塑胶剪裁、焊接； 4.成品保护、工完场清应。 | 303.00 | 平米 |
| 29 | 原有窗户封堵 | 1.墙体类型:轻钢龙骨隔墙面层造型-单层石膏板 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨75mm 3.隔离层材料种类、规格:岩棉 4.基层材料种类、规格:9mm石膏板 5.面层材料品种、规格、品牌、颜色:9mm石膏板 | 1.基层清理 2.龙骨制作、安装 3.基层铺钉 4.面层铺贴 | 46.20 | 平米 |
| 30 | 新建轻质隔墙 | 1.墙体类型:轻钢龙骨隔墙-单层阻燃板-单石膏板 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨75mm 3.隔离层材料种类、规格:岩棉 4.基层材料种类、规格:9mm石膏板 5.面层材料品种、规格、品牌、颜色:9mm石膏板 | 1.基层清理 2.龙骨制作、安装 3.基层铺钉 4.面层铺贴 | 124.80 | 平米 |
| 31 | 新建钢架墙面及饰面 | [项目特征] 1.钢结构基层制作，2.面层饰面板饰面 | 1.基层清理 2.钢架制作、安装 3.基层焊接 4.面层铺贴 | 19.20 | 平米 |
| 32 | LED屏幕基础 | [项目特征] 1.木工板基层制作，现场压门 2.优质合页五金件； | 1.基层清理 2.基层制作、安装 3.基层拼接 4.面层铺贴 | 77.28 | 平米 |
| 33 | 墙面造型制作 | 1.阻燃板基层、石膏板面层制作； 3.包括但不限于基层清理、打胶、不锈钢安装等完成安装的全部工作。 | 1.测量放线，造型制作； 3.成品保护、工完场清。 | 281.60 | 平米 |
| 34 | 墙面木格栅板制作 | 1.阻燃板基层、格栅板面层制作； 3.包括但不限于基层清理、打胶、不锈钢安装等完成安装的全部工作。 | 1.测量放线，面层安装； 3.成品保护、工完场清。 | 6.72 | 平米 |
| 35 | 墙面木饰面板制作 | 1.阻燃板基层、格栅板面层制作； 3.包括但不限于基层清理、打胶、不锈钢安装等完成安装的全部工作。 | 1.测量放线，面层安装； 3.成品保护、工完场清。 | 23.76 | 平米 |
| 36 | 展柜制作 | 1.阻燃板基层制作，阻燃等级：B1级，参照大王椰、千年舟、兔宝宝等同类型品牌质量；欧松板面层、玻璃台面； 3.包括但不限于基层制作、打胶、喷漆等完成安装的全部工作。 | 1.测量放线，现场加工； 3.成品保护、工完场清。 | 9.05 | 米 |
| 37 | 屏幕不锈钢包边 | 1.面层材料品种、规格、颜色：不锈钢踢脚线； 2.高度150以内； 3.打胶安装；其余未尽事宜详见图纸及设计说明。 | 1.基层清理； 2.不锈钢切割及裁剪； 3.成品保护、工完场清。 | 21.50 | 米 |
| 38 | 墙面石膏腻子乳胶漆 | 1.基层清理； 2.刷普通腻子或者防水腻子三遍，打磨找平； 3.包括但不限于基层清理，腻子施工等全部工作； 4.知名品牌：品牌要求：立邦、多乐士、三棵树等同类型品牌，面刷无机涂料/防水无机涂料两遍； 5.其余未尽事宜详见图纸及设计说明。 | 1.腻子涂刷、打磨、找平； 2.涂料施工； 3.成品保护、工完场清。 | 281.60 | 平米 |
| 39 | 不锈钢踢脚线 | 1.面层材料品种、规格、颜色：不锈钢踢脚线； 2.高度120mm以内； 3.打胶安装；其余未尽事宜详见图纸及设计说明。 | 1.基层清理； 2.不锈钢踢脚线切割及裁剪，根据排版图进行必要的预铺； 3.成品保护、工完场清。 | 91.68 | 米 |
| 40 | 单开开关面 | [项目特征] 1.参照正泰、德力西、雷士等同质量材料； | 1.测量放线，基层清理； 2.成品安装； 3.成品保护、工完场清。 | 12.00 | 个 |
| 41 | 五孔插座 | [项目特征] 1.参照正泰、德力西、雷士等同质量材料； | 1.测量放线，基层清理； 2.成品安装； 3.成品保护、工完场清。 | 8.00 | 个 |
| 42 | 配电箱 | [项目特征] 1.参照正泰、德力西、雷士等同质量材料；2.根据项目整体配置空气开关等； | 1.测量放线，基层清理； 2.成品安装； 3.成品保护、工完场清。 | 1.00 | 个 |
| 43 | 筒射灯 | [项目特征] 1.参照正泰、德力西、雷士等同质量材料；2.中性光，色温4500K;3.开孔尺寸：90mm-120mm | 1.测量放线，基层清理； 2.成品安装； 3.成品保护、工完场清。 | 42.00 | 个 |
| 44 | 办公条形灯 | [项目特征] 1.参照正泰、德力西、雷士等同质量材料；2.中性光，色温4500K;3.尺寸80*1200mm | 1.测量放线，基层清理； 2.成品安装； 3.成品保护、工完场清。 | 12.00 | 只 |
| 45 | 嵌入式LED灯条 | [项目特征] 1.参照正泰、德力西、雷士等同质量材料；2.中性光，色温4500K;3.尺寸20*10mm | 1.测量放线，基层清理； 2.成品安装； 3.成品保护、工完场清。 | 120.00 | 米 |
| 46 | 软膜天花 | [项目特征] 1.参照正泰、德力西、雷士等同质量材料；2.中性光，色温4500K; | 1.测量放线，基层清理； 2.成品安装； 3.成品保护、工完场清。 | 21.96 | 平米 |
| 47 | U型黑色不锈钢装饰条 | [项目特征] 1.成品定制、现场安装 | 1.测量放线，基层清理； 2.成品安装； 3.成品保护、工完场清。 | 85.00 | 米 |