附件四

工程量清单

| 序号 | 名称 | 技术参数配置及要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基础环境建设 |  |  |  |  |  |
| 1 | 顶面 钢结构反支撑 | 1.原坡面屋顶层高（约3.8米-7.4米），需搭设钢结构反支撑 2.技术要求：50*50*5镀锌角钢三角支撑+50*50*5镀锌角钢横向支撑龙骨，φ12化学螺栓固定顶面，切割加工，焊接，防锈漆涂刷，辅料，人工及安装 | 项 | 1.00 |  |
| 2 | 顶面 造型吊顶 | 1.吊顶形式：边顶造型 2.龙骨材料种类、规格、中距：φ6.5钢筋吊杆、双向吊点@800，轻钢主龙骨38mm×12mm×1.0mm，中距800mm；覆面横撑龙骨50mm×19mm×0.5mm，中距400mm 3.基层材料品种、规格、品牌:立板15厚阻燃板 4.面层材料品种、规格、品牌、颜色：9.5厚纸面石膏板， 乳胶漆饰面（另计） 5.按投影面积计算 | ㎡ | 60.60 |  |
| 3 | 顶面 不锈钢线条 | 1.规格尺寸：10*10 2.主要材质及工艺：定制黑色304#不锈钢压型线条，五金辅料、人工及安装 | 米 | 29.00 |  |
| 4 | 顶面 反光灯槽 | 1.规格尺寸：100*100 2.主要材质及工艺：15阻燃板基层+纸面石膏板，乳胶漆饰面（另计），五金辅料、人工及安装 | 米 | 37.00 |  |
| 5 | 窗帘盒 | 1.规格尺寸：200*200 2.主要材质及工艺：30*40@300木龙骨，刷防火涂料两遍，15阻燃板基层+纸面石膏板，乳胶漆饰面（另计），五金辅料、人工及安装 | 米 | 6.90 |  |
| 6 | 假梁 | 1.规格尺寸：350*500高 2.主要材质及工艺：30*40@300木龙骨，刷防火涂料两遍，15阻燃板基层+纸面石膏板，乳胶漆饰面（另计），五金辅料、人工及安装 3.按展开面积计算 | ㎡ | 9.32 |  |
| 7 | 墙面 玻璃柜背板 | 1.规格尺寸：350*500高 2.主要材质及工艺：30*40@300木龙骨，刷防火涂料两遍，15阻燃板基层+纸面石膏板，乳胶漆饰面（另计），五金辅料、人工及安装 3.按展开面积计算 | ㎡ | 9.70 |  |
| 8 | 墙面 门套线 | 1.名称规格：截面400*50 2.技术要求：30*40@300木龙骨，刷防火涂料两遍，18厚免漆板切割加工，配套封边条，专用收边机安装，五金辅料，人工及安装 | 米 | 6.90 |  |
| 9 | 靠墙柜子 | 1.名称规格：300厚高柜（有背板） 2.技术要求：18厚免漆板切割加工，拼装柜体，配套封边条，专用收边机安装，五金辅料，人工及安装 3.数量按墙面投影面积计算（含封包、收边） | ㎡ | 3.52 |  |
| 10 | 镂空柜子 | 1.名称规格：350厚高柜（无背板） 2.技术要求：18厚免漆板切割加工，拼装实木柜体，配套封边条，专用收边机安装，五金辅料，人工及安装 3.数量按墙面投影面积计算（含封包、收边） | ㎡ | 4.59 |  |
| 11 | 带门柜子 | 1.名称规格：300厚高柜，400厚地柜（带门） 2.技术要求：18厚免漆板切割加工，拼装实木柜体，配套封边条，专用收边机安装；8厚钢化玻璃（灰玻璃）柜门+18免漆板柜门，门拉手，不锈钢合页，五金辅料，人工及安装 3.数量按墙面投影面积计算（包含封包） | ㎡ | 9.70 |  |
| 12 | 成品踢脚线 | 1.名称规格：100mm高实木踢脚线 2.技术要求：定制成品实木踢脚线，辅料、人工及安装 | m | 2.5 |  |
| 13 | 墙/顶面 乳胶漆 | 1.基层类型：综合考虑 2.腻子种类：石膏粉腻子 3.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨；满刮腻子一遍，找补两遍 4.涂料品种、刷喷遍数：乳胶漆一底二面 | ㎡ | 93.96 |  |
| 14 | 线路布设 | 1.照明配管配线： 灯线ZRBV-2x2.5+PE2.5-CT-PC20-CC,WC约90米，就近接入原配电箱 2.插座配管配线： 普通插座线ZRBV-3x4+PE4-CT-PC25-CC,WC约22米，就近接入原配电箱 空调插座线ZRBV-3x6+PE4-CT-PC25-CC,WC约18米，就近接入原配电箱 3.墙面开槽，固定修补，辅料、人工及安装 | 项 | 1 |  |
| 15 | 成品灯带 | 1.名称：LED灯带 2.型号规格：定制成品T5/T8灯管及连接配件，辅料，人工及安装 | 米 | 37 |  |
| 16 | 成品筒灯 | 1.名称：LED嵌入式筒灯 2.型号规格：定制3.5寸暗装筒灯（开孔尺寸90mm-105mm） 3.辅料，人工、安装 | 盏 | 50 |  |
| 17 | 开关 | 1.名称：开关面板（4开），辅料人工及安装 | 个 | 2 |  |
| 18 | 普通插座 | 1.名称：五孔插座，辅料人工及安装 | 个 | 6 |  |
| 19 | 空调插座 | 1.名称：空调专用插座，辅料人工及安装 | 个 | 1 |  |
| 20 | 高处作业脚手架 | 1.顶面最高点约7.4米，施工中需搭设脚手架 2.脚手架运输，搭拆人工费、租赁使用费等费用 | 项 | 1.00 |  |
| 二、文化建设 |  |  |  |  |  |
| 1 | 办公室形象墙 主题字 | 1.规格尺寸：按每字长度计算 2.技术要求：20厚PVC板+亚克力雕刻成型文字，设备雕刻，喷色，辅料、现场排版，人工固定安装 3.其他：满足设计、规范、现场实施要求 | cm | 422 |  |
| 2 | 办公室形象墙 造型图案 | 1.规格尺寸：600*600（外尺寸） 2.材质与工艺：20厚PVC板专用设备雕刻艺术图形，UV喷印，辅料、人工固定安装 3.其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求 | 个 | 1.00 |  |
| 3 | 会议室墙面 镜框文化牌 | 1.尺寸规格：综合尺寸 2.技术要求：定制30*50实木镜框线条+5厚PVC裱户外高清写真画面，辅料，人工及安装 3.其他：满足设计及规范、满足现场安装要求 | ㎡ | 2.64 |  |
| 4 | 会议室墙面 文化牌 | 1.规格尺寸：综合尺寸 2.技术要求：定制20厚PVC裱户外高清写真画面，辅料、人工、安装 3.其他：满足设计及规范、满足现场安装要求 | ㎡ | 5.63 |  |
| 5 | 会议室墙面 造型边框 | 1.规格尺寸：按每字长度计算 2.技术要求：40厚PVC板造型线框，设备雕刻，喷色，辅料、现场排版，人工固定安装 3.其他：满足设计、规范、现场实施要求 | 米 | 7.9 |  |

备注：所有产品均要求为国标产品。