附件二 采购清单

| 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电子天平 | 1.最大称量值（g）：620 2.可读性（g）：0.01 3.稳定时间（s）：1.5 4.结构材质：高强度ABS塑料外壳、SUS 304不锈钢秤盘 5.校准：外部校准 6.去皮范围：全量程去皮 7.称量单位：克、千克 8.称量模式：基本称量，计件称量, 百分比称量, 检重称量 9.电源：标配AC 适配器 或者选配4节电池 10.通讯接口：选配：RS232组件, USB组件或以太网组件 11.显示屏类型：背光液晶显示屏(LCD) 秤盘尺寸（WXD）：不小于145mm | 10 | 台 |
| 移液枪 | 5mL8支，200 μL4支 | 12 | 支 |
| 离心机 | 1、7寸高清触摸屏控制，操作简便，显示直观。 2、大力矩交流变频无刷电机直接驱动、启动力矩大、加速快。 3、★自动识别11种不同转子既可微量离心12x1.5ml转子 （最高转速达18500r/min），又可简易检验（4x100ml）转子，配多种适配器。 4、★可配气密性转子，有效防止气溶胶及液体外泄。 5、不但有固定的9种升速曲线、10种减速曲线，还可以根据实验需要直接设定升速和减速的时间，确保获得最佳离心效果。 6、用户可设置多组程序，并可对每组程序进行简易的描述，更方便使用时调取。 7、★设有超速、超温、电机过热、门盖自锁、不锈钢内套、三级保护套等多种保护、确保人身、机器安全 8、特殊的减震系统，确保运行平稳 9、通过ISO9001：2015质量管理体系认证。 10、★最高转速： 18500r/min 11、最大相对离心力：23797xg 12、★最大容量： 4×100ml（10000r/min） 13、转速精度：±10r/min 14、定时范围： 1min～99min 59sec或1min～99h59min 15、整机噪声：≦65dB(A) 16、电 源： AC220V 50/60Hz 10A 17、整机功率： 750W 18、外形尺寸： 380×505×360(mm) 19、外包装尺寸： 480×780×460(mm) 20、重 量： 36kg 21、★配置要求：主机、6×50ml | 4 | 台 |
| 混匀器 | 1、振荡方式：连续振荡/点触振荡/定时工作（可选） 2、转动幅度：回转直4.6mm 3、转速范围：0-3000rpm/min 4、时间设置方式：0-999min或者0-999s 5、驱动方式：ABSON专用电机直接驱动 6、环境温度：5~40℃ 7、相对湿度：<80% 8、最大功耗：50W 9、最大负载：0.5Kg 10、电源：AC220V 50HZ | 8 | 台 |
| 数控超声波清洗器 | 1.内槽尺寸：≥300*240*150mm 2.容量：10L 3.超声频率：40kHz 4..超声功率：250W 5..超声功率可调范围：40-100% 6.加热功率：400W 7..温度设定范围：室温-80℃ 8.工作时间可调：1-480min 9.液位显示、保护：有 10.其他配置：降音盖、不锈钢网架、不锈钢托架、手控进排水、AC220V/50Hz电源 | 4 | 台 |
| 固相萃取装置 | ★耐压能力: 优于80kpa 可同时处理样品数: 12路 ★配套试管架尺寸: Φ11，Φ13, Φ16 长度105mm及以下 ★整机尺寸(mm)：280Wx122Lx186H*玻璃 ★真空缸尺寸(mm): 240Wx82Lx140H 真空泵规格参数： ★真空压力（Kpa）：0—80可调 ★压力（Kpa）：＞150 7.★流量（L/min）：10 ★功率（W）：35 电源：AC220V/50Hz 重量（Kg）：2.5 外型尺寸（mm）： 230W x 85H x 200D | 8 | 台 |
| 超净工作台 | 1.规格：双人单面 2.显示方式：LCD 3.空气流：垂直流 4.过滤器数量：1 5.荧光灯功率：40w 6.紫外灯功率：20w 7.电源：AC 220V±10%/50Hz±2% 8.功率：0.3kw 9.洁净等级：100级（HEPA过滤器对0.3um粒子过滤效率99.995%） 10.风速范围m/s：0.3-0.6（可调） 11.噪音dB：≤67 12.震动半峰值μm：≤5（X、Y、Z） 照度Lux：≥300 | 8 | 台 |