# 附件四

采购清单

| 序号 | 名称 | 技术参数配置及要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桌面版装配式工法楼 | 1、配备装配式混凝土结构工法楼桌面仿真版，所有构件模型组装完成后尺寸不得超过3000mm×2000mm×900mm（长*宽*高）； 2、为保障教学的反复使用和轻便性，所有构件模型均采用厚度不超过3mm钢板制作； 3、整个模型能展示节点构造共27个大类：预制剪力墙竖向连接节点构造（一型连接节点两个、L型连接节点两个、T型连接节点两个、暗柱连接节点两个、端柱连接节点两个）；梁柱连接，主次梁连接，梁与剪力墙的连接（平面内连接、平面外连接），双向板构造（边板构造、中板密拼接缝、中板后浇带接缝、剪力墙边支座梁、剪力墙中支座、梁边支座、梁中支座），单向板构造（边板构造、中板密拼接缝、中板后浇带接缝、剪力墙边支座梁、剪力墙中支座、梁边支座、梁中支座），阳台连接构造，空调板连接构造，预制楼梯连接构造（高端固定铰支座，低端滑动铰支座）； 4、整个模型能展示施工工艺共6个大类：支撑体系（剪力墙临时支撑、框架柱临时支撑、梁临时支撑、叠合楼板临时支撑体系、阳台临时支撑体系，空调板临时支撑）； 5、构件模型包括预制外墙板（不带洞口、带门洞、带窗洞），预制内墙板（带洞口、不带洞口），预制楼板（双向板边板、双向板中板、单向板边板、单向板中板），预制框架柱，预制主梁，预制次梁，预制楼梯，预制阳台板，预制空调板15类； 6、模型底座采用3mm钢板制作，底座上预埋钢筋和上部构件连接，保障操作的真实性； 7、需提供二维码教学资源，能展示工法楼连接节点和施工工艺：包含以下内容： 7.1 配套桁架钢筋叠合板底板资源，包含：钢筋混凝土叠合楼板构造、桁架钢筋叠合板底板分类、桁架钢筋叠合板底板构造、桁架钢筋叠合板底板钢筋构造、桁架钢筋叠合板底板典型连接节点、桁架钢筋构成、双向板板端支座连接节点构造、双向板（边板）板侧支座连接节点构造、双向板板侧整体式接缝连接节点构造、双向板板端密拼构造的动画，双向板板侧密拼构造； 7.2 配套预制混凝土剪力墙资源，包含：预制混凝土墙板常见类型、预制混凝土剪力墙的分类、一型后浇节点构造（附加封闭连接钢筋与预留U形钢筋连接）、一型后浇节点构造（附加弯钩连接钢筋与预留U形钢筋连接）、一型后浇节点构造（附加弯钩连接钢筋与预留弯钩钢筋连接）、L型（转角墙）后浇节点构造（构造边缘转角墙（一）、T型（翼墙）后浇节点构造（构造边缘翼墙（五）、预制剪力墙高度组成动画）； 7.3 配套预制混凝土楼梯资源，包含：预制混凝土楼梯分类、预制混凝土楼梯构造、预制混凝土楼梯钢筋构造、预制混凝土楼梯支座构造及打胶示意； 7.4 配套预制阳台资源，包含：预制阳台分类、预制阳台构造、预制阳台钢筋构造、预制阳台连接节点构造的动画； 7.5 配套预制空调板资源，包含：预制空调板构造、预制空调板钢筋构造、预制空调板连接节点构造的动画； 8、为满足学校装配式信息化教学需要，配套装配式信息化模型演示软件一套，需满足以下功能： ★8.1 软件基于Revit平台开发，通过软件，可打开装配式工法楼设计模型（.rvt格式），无需导入导出，即可直接在revit平台上基于国标清单计算规则和全国各地定额规则快速、准确计算出工程量。软件具备可计算建筑、结构、钢筋、装饰、幕墙等专业的工程量的功能；（投标现场需打开软件进行演示，不得以虚拟仿真软件录屏、播放PPT、提供图片来演示） ★8.2 软件基于revit平台开发，智能识别建模，软件能够智能识别 dwg 格式的二维图纸，转化为三维参数化 BIM 模型，可以识别（轴网、柱、梁、墙、板、门窗洞口、风管、水管、阀门、喷淋头等设备共 50 多类构件），软件可以自动识别楼层表、材料表、门窗表、大样图等自动提取构件相关参数信息。软件提供丰富的revit族库，包括建筑、结构、装饰、基础、管线、设备、配件、零星构件、其他等，数量不低于400个；（投标现场需打开软件进行演示，不得以虚拟仿真软件录屏、播放PPT、提供图片来演示） ★8.3 软件直接在Revit平台上完成钢筋工程量的计算汇总，输出满足国家16G101系列图集要求的房建项目钢筋工程量；（投标现场需打开软件进行演示，不得以虚拟仿真软件录屏、播放PPT、提供图片来演示） ★8.4 软件可实时查看构件的钢筋计算结果与对应的钢筋三维模型并生成钢筋大样表；（投标现场需打开软件进行演示，不得以虚拟仿真软件录屏、播放PPT、提供图片来演示） ★8.5 软件能够智能分析跃层、错层和跨层构件扣减，能够直观地看到扣减量和扣减过程；（投标现场需打开软件进行演示，不得以虚拟仿真软件录屏、播放PPT、提供图片来演示） ★8.6 不同构件都有不同的编号，确保构件的唯一性，图模对比，快速检查模型的正确性；（投标现场需打开软件进行演示，不得以虚拟仿真软件录屏、播放PPT、提供图片来演示） ★8.7 软件包含图模对比功能，可用于检查二维图纸与Revit模型是否有不一致处，并提供错误标记功能；软件提供构件优化功能，可通过图纸对RVT构件信息补充，并保存在构件实例属性中，满足后期运用需要；（投标现场需打开软件进行演示，不得以虚拟仿真软件录屏、播放PPT、提供图片来演示） 9、为满足教学连续性，配套水电施工图识图仿真实训虚拟仿真软件一套，包含以下内容： ★9.1建筑总平面图包含地块信息、周边环境、拟建建筑、附属工程子模块，地块信息需包含地块标识、用地边界、承包边界等知识点，周边环境需包含市政道路、市政管线等知识点，附属工程需包含车道、落水管等知识点，点击每个知识点，图模联动，并配以相应的文本解释和语音介绍辅助学习，界面所有内容及知识点提供中英双语标识；（投标现场需打开软件进行演示，不得以虚拟仿真软件录屏、播放PPT、提供图片来演示） ★9.2.照明平面布置图包含灯具、排气扇、插座、开关、电表、配电箱子模块，其中灯具需包含吊灯、筒灯、壁灯等知识点，插座需包含普通插座、防水插座等知识点，开关需包含单联单控开关、双联单控开关、三联单控开关、双联双控开关等知识点，点击每个知识点，图模联动，并配以相应的文本解释和语音介绍辅助学习，界面所有内容及知识点提供中英双语标识。（投标现场需打开软件进行演示，不得以虚拟仿真软件录屏、播放PPT、提供图片来演示） | 1套 | 注：“★”参数为实质性参数，不满足做无效投标处理。 |
| 2 | 单向板节点可操作模型 | 1.整套模型包含底板、剪力墙模型、叠合板模型、附加连接钢筋等部分，可反复组装拆卸，能完整展示单向板节点钢筋构造；整套模型组装后尺寸不得高于370mm×350mm×140mm；叠合板模型分为边板和中板，按照设计图纸在板端预留直线型外伸钢筋，在板顶面预留两根桁架钢筋，每块板尺寸不得低于300mm×185mm； | 1套 |  |
| 3 | 双向板节点可操作模型 | 1.整套模型包含底板、剪力墙模型、叠合板模型、附加连接钢筋等部分，可反复组装拆卸，能完整展示双向板节点钢筋构造；整套模型组装后尺寸不得高于380mm×350mm×140mm；叠合板模型分为边板和中板，按照设计图纸在板端预留直线型外伸钢筋，在板侧预留直线型和135°弯钩外伸钢筋，在板顶面预留两根桁架钢筋，每块板尺寸不得低于300mm×150mm； | 1套 |  |
| 4 | 柱-梁连接节点可拆卸教学模型 | 1.教学模型参照《国家建筑标准设计图集G310-1~2》设计；尺寸不得小于 500mm×200mm×200mm；模型包含预制叠合梁，预制柱。 | 1套 |  |