第四章采购项目技术、服务及其他商务要求

根据《高等职业学校现代农业技术专业实训教学条件建设标准》的要求，结合我校实际情况，农业技术系农业装备实训室拟购买小型碎草机、旋耕起垄机等相关农机设备。

二、项目技术要求及参数配置

| 序号 | 产品名称 | 技术参数及配置要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型碎草机 （手推式割草机 ） | 1.结构型式：旋转式 2.标定（额定）功率：≥4.0kw 3. 标定（额定）转速：3600r/min 4. 外形尺寸（长 x 宽 x 高）：1640x550x870mm 5. 工作幅宽：48士0.5%cm 6. 发动机输出传动方式：轴＋皮带传动 7. 主离合器型式：张紧轮式 8. 主离合器状态：常开 9. 刀盘（或刀片）传动方式：轴传动 10. 刀盘（或刀片）最大回旋半径：24±0.5%cm 11. 刀盘（或刀片）数量：1把 12. 轮胎有离合，驱动过程中可以随意离合停下，原地割草 13. 汽油机形式：单虹、四冲程、强制空气冷却、盆形燃烧室；排气量 CC：224；缸径 x 行程 mm：70*58；额定功率@3600rpm：4.4；额定马力（hp）：6.0；油箱容积（L）：1.2；机油容积（L）：0.4 最大相距@2800rpm：11.4；润滑油消耗率：≤6g/（kw/h）；润滑油牌号：10w-30（SE级以上）；点火方式：体管磁体点火；怠速:≤1800rpm/min ★供应商需(提供)该产品厂家的授权证书。 | 8 | 台 |
| 2 | 手推式旋耕起垄机 | 机身参数：尺寸：155*55*90cm，重量：70公斤 旋耕宽度：70cm 旋耕深度：5-25cm 开沟宽度：25-35cm 开沟深度：5-35cm 最大功率：4.0kw 最大扭矩：≥12/2500（N.m/r/min） 转出转速：3600（r/min） 发动机净重：17（kg） 旋耕机加个，后旋型四驱 ★供应商需（提供）该产品厂家的授权证书。 | 2 | 台 |
| 3 | 旋耕起垄机 （自走履带式） | 1.结构型式：自走履带式 2.结构型式：立式、水冷、四缸、高压、 共轨 3. 额定功率35 kW； 额定转速2400 r/min 4.工作状态外形尺寸(长×宽×高) ：306×153×242 cm 5.结构质量：1470 kg 6.作业幅宽：120 cm 7.耕深 ：≥12 cm ★8.传动方式：侧边链条轮传动 9.刀辊 转速：330 r/min 总安装刀数：36把 10.最小离地间隙：240 mm 11.履带 节距：90 mm；节数：42节；履带宽：280 mm 12. 轨距：92 cm ★13.整机一体式保护性耕种机械 | 2 | 台 |

## 三、商务要求

1.交货期限：合同签订后20日内完成货物采购、运输、安装调试，交付采购人使用。

2.交货地点：眉山职业技术学院（采购人指定的地点）

3.供应商提供的货物是正规品牌，正规厂家生产的合格全新产品，符合国家（或）行业质量标准，货物为原装，开箱时应完好，无破损，外观清洁，配置与装箱清单相符等。

4.技术培训：

（1）培训内容：本项目设备的操作、维修、保养等。

（2）培训人员：采购方设备管理人员、使用人员、每种设备至少2人。

（3）培训时间及要求：设备安装调试完毕后，供应商应对采购人培训人员进行现场培训，直至采购人的技术人员能够独立操作。

5.报价：本项目报价应包括货物成本、运输、安装调试及辅材，安装维修所需要的专用工具和仪器。

6.验收：

本项目将严格按照项目谈判文件、供应商响应文件、合同约定，以及《财政部关于进一步加强采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库【2016】205号）的要求进行验收

7.付款方式：

采购人在验收合格且供应商提供正规有效发票后，20个工作日内支付合同总金额的95%，合同总金额的5%满一年后，采购人一次性无息支付。

9.售后服务

（1）供应商所提供的产品免费质保1年，从验收合格之日起计算；质保期内；出现的质量问题，供应商负责包修、包换，承担一切费用。

（2）质保期内出现质量问题，供应商承诺30分钟以内响应，8小时以内解决故障。

（3）供应商具有完善的技术支持，提供7X24小时的技术支持服务。