附件2：师范教育系综合实训楼北侧挡土墙垮塌治理及周围排水系统处理项目工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖一般土方 | 1.土壤类别 2.挖土深度 3.弃土运距 | m3 | 240.2 |
| 2 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别 2.挖土深度 3.弃土运距 | m3 | 43.2 |
| 3 | 挖孔桩土（石）方 | 1.地层情况 2.挖孔深度 3.弃土（石）运距 | m3 | 59 |
| 4 | 砖砌体拆除 | 1.砖墙 | m3 | 5.2 |
| 5 | 拆除地面砼 | 1.厚度15cm | m2 | 69.3 |
| 6 | 回填方 | 1.密实度要求 2.填方材料品种 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 | m3 | 240 |
| 7 | 余方弃置 | 1.废弃料品种 2.运距 | m3 | 153.27 |
| 8 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖 2.M5水泥砂浆 3.页岩标砖 | m3 | 1 |
| 9 | 垫层 | 1.C15商品砼 | m3 | 7.64 |
| 10 | 人工挖孔灌注桩 | 1.桩芯长度：2m 2.桩芯规格:0.9*0.9m 3.C25商品砼 | m3 | 45.36 |
| 11 | 承台梁 | 1.C25商品砼 | m3 | 27.6 |
| 12 | 砼挡土墙 | 1.C25商品砼 | m3 | 63.7 |
| 13 | 锁口圈梁 | 1.C25商品砼 | m3 | 1.71 |
| 14 | 现浇构件钢筋直径≤φ10 | 直径≤φ10光圆钢筋 | t | 1.32 |
| 15 | 现浇构件钢筋 直径φ12～16螺纹钢筋 | 直径φ12～16螺纹钢筋 | t | 4.62 |
| 16 | 墙面一般抹灰 | 1.1：2水泥砂浆抹面 | m2 | 220 |
| 17 | 墙面喷刷外墙乳胶漆 | 1.基层类型：抹灰面 2.喷刷涂料部位：墙面 3.腻子种类：成品腻子膏 耐水型 4.刮腻子要求：二遍 5.涂料品种、喷刷遍数：狮王外墙底漆一遍，立邦外墙面漆二遍 | m2 | 220 |
| 18 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.扶手材料种类、规格、品牌 2.栏杆材料种类（不锈钢）、规格、品牌 3.栏板材料种类、规格、品牌、颜色 4.固定配件种类 5.防护材料种类 | m | 94.2 |
| 19 | 承台梁模板 | 支撑高度 | m2 | 61.5 |
| 20 | 锁口圈梁模板 | 1.梁截面形状：0.3*0.3m 2.支撑高度:2.4m | m2 | 11.5 |
| 21 | 挡土墙模板 | 1.支撑高度2.4m | m2 | 363.9 |
| 22 | 里脚手架 | 1．搭设高度:2.4m 2．脚手架材质:钢管 | m2 | 452.16 |
| 23 | 拆除路面砼 | 1.砼厚度0.2m | m2 | 115 |
| 24 | 挖沟槽土方 | 1.挖土深度:≤2m | m3 | 130 |
| 25 | 回填方 | 1.密实度要求 2.填方材料品种 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 | m3 | 48 |
| 26 | 余方弃置 | 1.废弃料品种 2.运距 | m3 | 82 |
| 27 | 钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 DN400 | 01.C15商品砼，厚度100mm 2.材质及规格:钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 DN400 3.连接形式:热熔 4.铺设深度：-1.5m 5.C25商品砼管基础 6.模板安装 | m | 113 |
| 28 | PE塑料波纹管 DN200 | 1.C15商品砼，厚度100mm 2.材质及规格:PE塑料波纹管 DN200 3.铺设深度：-0.65m 4.C25商品砼满包管 5.模板安装 | m | 24 |
| 29 | 路面砼修补 | 1.混凝土强度等级：C25 2.厚度:20mm | m2 | 136.4 |
| 30 | 砌筑井 | 1.C15商品砼厚度100mm 2.MU15页岩砖，M7.5水泥砂浆砌筑 3.1：2水泥砂浆抹面 4.球磨铸铁井盖井座 φ700 | 座 | 6 |
| 31 | 雨水口 | 1.C15商品砼厚度100mm 2.MU15页岩砖，M7.5水泥砂浆砌筑 3.1：2水泥砂浆抹面 4.铸铁井篦400*600mm | 座 | 8 |