智慧农业实训基地雨污管道改造项目工程量清单

- 项目施工内容及工程量清单

- 项目施工内容

修建约110米长的雨水排水管道，用于整个实训场地内的排水及机电与汽车实训中心周边排水，与明沟连接处设置1个1.5*1.5m方形进水沉渣井，中间设7座检查井；道路边设置5个雨水进水井。与检查井连接管为DN200PE波纹管。

改造约124米污水管道，中间设6座检查井。

（详见附件3：智慧农业实训基地雨污管道改造总平面图，附件4：智慧农业实训基地雨污管道及检查井详图）

- 工程量清单

| 序号 | 内容 | 要求 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：杂填土 2.挖土深度：≤4m | m3 | 938 |
| 2 | 回填方 | 1.密实度要求：夯填 2.填方材料品种：原土回填 | m3 | 750 |
| 3 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：杂填土 2.运距：≥15km | m3 | 188 |
| 4 | PE钢带波纹管 DN400 | 1.管道材料名称：PE钢带波纹管 2.管材规格：DE300mm 3.埋设深度：80cm 4.接口形式：热熔 5.垫层厚度、材料品种、强度：C15商品砼 6.基础断面形式、混凝土强度等级:C25商品砼半包 | m | 110 |
| 5 | PE钢带波纹管 DN500 | 1.垫层、基础材质及厚度 2.材质及规格 3.连接形式 4.铺设深度 5.管道检验及试验要求 | m | 124 |
| 6 | PE双壁波纹管DN200 | 1.管道材料名称：PE双壁波纹管 2.管材规格：DE200mm 3.埋设深度：80cm 4.接口形式：承插 5.垫层厚度、材料品种、强度：C15商品砼 6.基础断面形式、混凝土强度等级:C25商品砼满包 | m | 18 |
| 7 | 砌筑圆形检查井 | 1.垫层、基础材质及厚度：10cm厚C15商品砼 2.砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10页岩标砖 3.勾缝、抹面要求：1：2水泥砂浆 4.砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 5.管基混凝土强度等级：C25商品砼 6.井盖、井圈材质及规格：球磨铸铁井盖井座 φ700 7.踏步材质、规格：Φ 20 钢爬梯 | 座 | 13 |
| 8 | 砌筑矩形沉渣井 | 砌筑矩形沉渣井 1.垫层、基础材质及厚度：10cm厚C15商品砼 2.砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10页岩标砖 3.勾缝、抹面要求：1：2水泥砂浆 4.砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 5.管基混凝土强度等级：C25商品砼 6.盖板材质、规格：10cm厚钢筋混凝土人孔板 7.井盖、井圈材质及规格：球磨铸铁井盖井座 φ700 8.踏步材质、规格：Φ 20 钢爬梯 | 座 | 1 |
| 9 | 雨水进水口 | 1.雨水篦子及圈口材质、型号、规格：400*600mm铸铁雨水篦子 2.垫层、基础材质及厚度：10cm厚C15商品砼 3.砌筑材料品种、规格：M7.5水泥砂浆 4.砂浆强度等级及配合比：1：2水泥砂浆 | 座 | 1 |
| 10 | 拆除路面 | 1.材质 2.厚度 | m2 | 8 |
| 11 | 开孔（打洞） | 1. 部位 2. 打洞部位材质 3. 洞尺寸 | 个 | 2 |