附件二 工程量清单

| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、彩钢工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 规格及要求 | 品牌及规格型号 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 50型机制不锈钢硅岩板隔墙 | 696 | ㎡ | - 1.名称:50型机制不锈钢硅岩板隔墙； - 2.面板:镀锌不锈钢板烤漆，不锈钢板卷材δ=0.426mm - 3.连接方式：企口连接，硅胶密封； - 4.双面覆塑料薄膜，表面耐强氧化剂腐蚀、易清洁、平整无划痕、无凹凸缺陷，颜色为灰白色； - 5.防火等级B级，成交后提供第三方检测报告； - 6.阳角采用铝合金圆弧柱连接，阴角采用R50铝合金圆； - 7.单价包含基础材料、人工、安装、辅材及损耗等。 |  |  |  |
| 2 | 50型机制彩钢硅岩板隔墙 | 1000 | ㎡ | - 1.名称:50型机制不锈钢硅岩板隔墙； - 2.面板:镀锌钢板烤漆，钢板卷材δ=0.426mm - 3.连接方式：企口连接，硅胶密封； - 4.双面覆塑料薄膜，表面耐强氧化剂腐蚀、易清洁、平整无划痕、无凹凸缺陷，颜色为灰白色； - 5.防火等级B级，成交后提供第三方检测报告； - 6.阳角采用铝合金圆弧柱连接，阴角采用R50铝合金圆； - 7.单价包含基础材料、人工、安装、辅材及损耗等。 |  |  |  |
| 3 | 50型机制不锈钢硫氧镁板隔墙 | 296.8 | ㎡ | 1.名称:50型机制彩钢硫氧镁板隔墙； 2.面板:镀锌不锈钢板烤漆，不锈钢板卷材δ=0.426mm 3.连接方式：企口连接，硅胶密封； 4.容重：20kg/㎡（含卷材）； 双面覆塑料薄膜，表面耐强氧化剂腐蚀、易清洁、平整无划痕、无凹凸缺陷，颜色为灰白色； 6.防火等级A级，成交后提供第三方检测报告； 7.阳角采用铝合金圆弧柱连接，阴角采用R50铝合金圆； - 8.单价包含基础材料、人工、安装、辅材及损耗等。 |  |  |  |
| 4 | 50型机制彩钢硅岩板吊顶 | 1100 | ㎡ | - 1.名称:50型机制彩钢硅岩板吊顶； - 2.面板:镀锌钢板烤漆，钢板卷材δ=0.426mm； - 3.连接方式：企口连接，硅胶密封； - 4.双面覆塑料薄膜，表面耐强氧化剂腐蚀、易清洁、平整无划痕、无凹凸缺陷，颜色为灰白色； - 5.防火等级B级，成交后提供第三方检测报告； - 6.阳角采用铝合金圆弧柱连接，阴角采用R50铝合金圆； - 7.单价包含基础材料、人工、安装、辅材及损耗等。 |  |  |  |
| 5 | 50型机制不锈钢硅岩板吊顶 | 384 | ㎡ | - 1.名称:50型机制不锈钢硅岩板吊顶； - 2.面板:镀锌不锈钢板烤漆，不锈钢板卷材δ=0.426mm； - 3.连接方式：企口连接，硅胶密封； - 4.双面覆塑料薄膜，表面耐强氧化剂腐蚀、易清洁、平整无划痕、无凹凸缺陷，颜色为灰白色； - 5.防火等级B级，成交后提供第三方检测报告； - 6.阳角采用铝合金圆弧柱连接，阴角采用R50铝合金圆； - 7.单价包含基础材料、人工、安装、辅材及损耗等。 |  |  |  |
| 6 | 铝合金边框彩钢板单开门 | 15 | 扇 | - 1.名称：铝合金边框彩钢板单开门； - 2.洞口尺寸：1000*2100； - 3.现场制作； - 4.颜色：铝合金为电白色，彩钢板与隔墙同色； - 5.特征：门板厚度δ=50mm，门板夹芯材料为硅岩，门框采用专用铝合金型材制作； - 6.安装方式：彩钢墙上螺丝固定，玻璃胶勾缝； - 7.带密封条； - 8.单价包含基础材料、人工、安装、辅材及损耗等。 |  |  |  |
| 7 | 铝合金边框彩钢板物流四开门 | 4 | 扇 | - 1.名称：铝合金边框彩钢板物流四开门； - 2.洞口尺寸：1500*1200； - 3.现场制作； - 4.颜色：铝合金为电白色，彩钢板与隔墙同色； - 5.特征：门板厚度δ=50mm，门板夹芯材料为硅岩，门框采用专用铝合金型材制作； - 6.安装方式：彩钢墙上螺丝固定，玻璃胶勾缝； - 7.带密封条； - 8.单价包含基础材料、人工、安装、辅材及损耗等。 |  |  |  |
| 8 | 铝合金边框彩钢板双开门 | 6 | 扇 | - 1.名称：铝合金边框彩钢板双开门； - 2.洞口尺寸：1500*2100； - 3.现场制作； - 4.颜色：铝合金为电白色，彩钢板与隔墙同色； - 5.特征：门板厚度δ=50mm，门板夹芯材料为硅岩，门框采用专用铝合金型材制作； - 6.安装方式：彩钢墙上螺丝固定，玻璃胶勾缝； - 7.带密封条； - 8.单价包含基础材料、人工、安装、辅材及损耗等。 |  |  |  |
| 9 | 铝合金边框彩钢板双开设备门 | 3 | 扇 | - 1.名称：铝合金边框彩钢板双开设备门； - 2.洞口尺寸：2000*2100； - 3.现场制作； - 4.颜色：铝合金为电白色，彩钢板与隔墙同色； - 5.特征：门板厚度δ=50mm，门板夹芯材料为硅岩，门框采用专用铝合金型材制作； - 6.安装方式：彩钢墙上螺丝固定，玻璃胶勾缝； - 7.带密封条； - 8.单价包含基础材料、人工、安装、辅材及损耗等。 |  |  |  |
| 10 | 门锁 | 24 | 把 | - 1.把手型； - 2.单价包含基础材料、人工、安装、辅材等。 |  |  |  |
| 11 | 包柱子 | 21 | 个 | - 1.钢柱/构造柱净化板加大圆柱； - 2.材质、颜色等要求与吊顶硅岩板一致； - 3.单价包含基础材料、人工、安装、辅材及损耗等。 |  |  |  |
| 12 | 闭门器 | 13 | 把 | 1.更衣室用，能够达到密封要求； 2.单价包含基础材料、人工、安装、辅材等。 |  |  |  |
| 13 | 不锈钢传递窗 | 2 | 扇 | 1.规格：600*600mm 2.材质：304不锈钢 |  |  |  |
| 14 | 挡鼠板 | 15 | M | 1.600mm高 2.材质：彩钢板 1.2厚 3.制作安装 4.每个长度及位置详设计 |  |  |  |
| 15 | 密封胶 | 320 | 支 | 透明、灰色、白色 |  |  |  |
| 16 | 辅材 | 1 | 项 | - 1.包括花篮、螺丝、拉杆、螺钉等； - 2.单价包含基础材料、人工、安装、辅材及损耗等。 |  |  |  |
| 17 | 参观窗 | 4 | 扇 | - 1.规格：1800*1200； - 2.材质：5mm厚钢化玻璃； - 3.隔音效果：小于40dB； - 4.气密性：6级 - 5.具有隔音、防水、隔热、抗风等功能，且达到食品生产车间相应要求； - 6.单价包含基础材料、人工、安装、辅材等。 |  |  |  |
| 18 | 采光窗 | 4 | 扇 | - 1.规格：1800*1200； - 2.材质：5mm厚钢化玻璃； - 3.隔音效果：小于40dB； - 4.气密性：6级 - 5.具有隔音、防水、隔热、抗风等功能，且达到食品生产车间相应要求； - 6.单价包含基础材料、人工、安装、辅材等。 |  |  |  |
| 二、照明电项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 规格及要求 | 品牌及规格型号 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | LED照明灯 | 90 | 套 | 1.1200*300； - 2.吸顶安装； - 3.功率48w； - 4.成交后提供相应的检测报告； - 5.单价包含基础材料、人工、安装、辅材及损耗等。 |  |  |  |
| 2 | 紫外线杀菌灯 | 8 | 套 | 1.长度1200mm； - 2.吸顶安装； - 3.功率10w； - 4.成交后提供相应的检测报告； 5.单价包含基础材料、人工、安装、辅材及损耗等。 |  |  |  |
| 3 | 诱蝇灯 | 13 | 套 | - 1.长度300*200； - 2.功率8w 3.单价包含基础材料、人工、安装、辅材及损耗等。 |  |  |  |
| 4 | 应急照明灯 | 22 | 套 |  |  |  |  |
| 5 | 安全出口标示 | 13 | 套 | - 1.暗装 - 2.单价包含基础材料、人工、安装、辅材及损耗等。 |  |  |  |
| 6 | 定时开关 | 3 | 个 |  |  |  |  |
| 7 | 一位开关 | 10 | 个 | - 1.规格：250V/10A； - 2.安装方式：嵌墙安装； - 3.包含线头制作、开关安装； 4.未尽事宜符合设计和规范要求； 5.单价包含基础材料、人工、安装、辅材及损耗等。 |  |  |  |
| 8 | 两位开关 | 8 | 个 | - 1.规格：250V/10A； - 2.安装方式：嵌墙安装； - 3.包含线头制作、开关安装； 4.未尽事宜符合设计和规范要求； 5.单价包含基础材料、人工、安装、辅材及损耗等。 |  |  |  |
| 9 | 三位开关 | 3 | 个 | - 1.规格：250V/10A； - 2.安装方式：嵌墙安装； - 3.包含线头制作、开关安装； 4.未尽事宜符合设计和规范要求； 5.单价包含基础材料、人工、安装、辅材及损耗等。 |  |  |  |
| 10 | 五孔插座 | 28 | 个 | - 1.规格：2+3孔，250V/10A； - 2.安装方式：嵌墙安装； - 3.包含线头制作、开关安装； 4.未尽事宜符合设计和规范要求； 5.单价包含基础材料、人工、安装、辅材及损耗等。 |  |  |  |
| 11 | 底盒 | 77 | 个 |  |  |  |  |
| 12 | 电线 | 4600 | M | 三电2.5mm²铜芯线 |  |  |  |
| 13 | 电线 | 1800 | M | 4mm²铜芯线 |  |  |  |
| 14 | 电线 | 600 | M | 6mm²铜芯线 |  |  |  |
| 15 | PVC电线穿管 | 2300 | M | 多联PC25 |  |  |  |
| 16 | 配电箱 | 6 | 个 | 照明 |  |  |  |
| 17 | 辅材 | 1 | 项 | 数量和规格满足相关要求 |  |  |  |
| 三、更衣室项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 规格及要求 | 品牌及规格型号 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 风淋室（双人双吹互锁） | 1 | 台 | - 1.外箱体采用优质冷轧钢板（标厚 1.0），内壁采用不锈钢全 304 砂（标厚 1.0）； - 2.产品互锁装置：电子互锁式，不锈钢全玻璃门采用自动闭门器； - 3.空气过滤装置：配有隔板高效过滤器，过滤效率为：H13（MPPS），初效过滤器，过滤效 - 率为：G4 级（计重法），确保净化级别；净化洁净度 0.5um，1 万级以上，容尘颗粒 353000； - 4.产品流程系统：风淋室配全自动红外感应吹淋，从非洁净区进入，关门后红外线感应有人就吹淋，吹淋时双门自动锁闭，吹淋后方可进入洁净区，由洁净区出去时经过风淋室不吹淋以节省能源； - 5.喷嘴及面风速：配 18 个多角度可调不锈钢喷嘴，双侧吹淋；面风速 20m/s，符合行业标准； - 6.电源相关：3N、380V/50Hz.1.1kw； - 7.电路控制：集成电路板， LED 显示吹淋时间，时间继电器 0～99 秒可调，红外线自动 - 8.感应器：感应自动吹淋，触摸式微动开关，并安装人性化智能语音提示系统； - 9.内胆304不锈钢、外部烤漆； |  |  |  |
| 2 | 洗手盆 | 5 | 个 | 304不锈钢（1500*800*600） |  |  |  |
| 4 | 脚踩水龙头 | 18 | 个 |  |  |  |  |
| 5 | 下水连接 | 6 | 个 |  |  |  |  |
| 6 | 双面喷气式烘手器 | 4 | 个 | 1.规格：双面喷气式，220v； 2.功率2000w； 3.机身材质：ABS材质； 4.加热方式：电热丝； 5.机身尺寸：290*220*685 6.防水等级：lp1 7.工作分贝<90DB； 8.出风速度：>100m/s 9.单价包含基础材料、人工、安装、辅材及损耗等。 |  |  |  |
| 7 | 酒精喷雾器 | 4 | 个 | 1.感应式 |  |  |  |
| 8 | 九门更衣柜（304不锈钢） | 6 | 个 | - 1.规格：1000*1950*450； - 2.九门含密码锁，背板有10公分斜坡 - 3.紫外线消毒，表面拉丝工艺处理； - 4.材质：201/304加厚不锈钢 - 5.单价包含基础材料、人工、安装、辅材及损耗等。 |  |  |  |
| 四、土建项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 规格及要求 | 品牌及规格型号 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 砖砌挡水墙+抹灰 | 238 | M | 1.砌体材料品种、规格、强度等级：实心砖 2.墙体厚度：高300mm,厚120mm 3.砂浆强度等级： M5水泥砂浆 4.水泥砂浆抹面 |  |  |  |
| 2 | 挡水墙双面贴瓷砖（300mm) | 238 | M | 1.基层处理 2.白水泥砂浆勾缝 3.规格：300*600 |  |  |  |
| 3 | 304不锈钢明沟带篦子 | 125 | M | 1.沟壁基层处理 2.材质304不锈钢,沟壁厚1.2 |  |  |  |
| 4 | PPR给水管 | 180 | M | 1.规格：DN50； 2.介质：给水； 3.连接形式：热熔连接； 4.压力试验及吹、洗设计要求：详设计； 5.管件综合考虑，含型钢支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求； 6.包含预留管槽、压槽、剔槽开洞及修补等内容； 7.其他详设计及满足规范要求； 8.单价包含基础材料、人工、安装、辅材及损耗等。 |  |  |  |
| 5 | PPR给水管 | 260 | M | 1.规格：DN32； 2.介质：给水； 3.连接形式：热熔连接； 4.压力试验及吹、洗设计要求：详设计； 5.管件综合考虑，含型钢支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求； 6.包含预留管槽、压槽、剔槽开洞及修补等内容； 7.其他详设计及满足规范要求； 8.单价包含基础材料、人工、安装、辅材及损耗等。 |  |  |  |
| 6 | 管件 | 1 | 项 | 1.包含弯头、三通、直接、变径等 |  |  |  |
| 7 | BXG球阀 | 13 | 个 | DN25 |  |  |  |
| 8 | 304BXG地漏 | 9 | 个 | DN110 |  |  |  |
| 9 | 原土建墙拆除、修复 | 200 | ㎡ | 开门洞口、保护性拆除、修复、含建渣清运 |  |  |  |
| 五、新风排风项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 规格及要求 | 品牌及规格型号 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 工业冷风机 | 2 | 台 | 1.大于6000风量，变频控制，1.1KW |  |  |  |
| 2 | 排气风机 | 2 | 台 | 1.大于8000风量，变频控制 |  |  |  |
| 3 | 镀锌铁皮风管 | 217 | M² | - 1.铁皮厚度0.75mm-1.0mm - 2.法兰连接 |  |  |  |
| 4 | 送风口（人字调节阀） | 13 | 个 | 1.规格：400*400 |  |  |  |
| 5 | 排风口 | 10 | 个 | 1.规格：600*600 |  |  |  |
| 6 | 排气扇（60w） | 5 | 台 | 1.规格：400*400 |  |  |  |
| 7 | 排气扇（120w） | 13 | 台 | 1.规格：600*600 |  |  |  |
| 8 | 风机风口柔性接口 | 14 | M² |  |  |  |  |
| 9 | 电线 | 900 | M | 4mm2铜芯线 |  |  |  |
| 10 | PVC电线穿管 | 450 | M | PC20 |  |  |  |
| 11 | 配电柜 | 4 | 个 | 喷塑 |  |  |  |
| 12 | 管道安装角钢 | 200 | M | 吊装固定 |  |  |  |
| 13 | 管道安装用吊筋10mm | 300 | M | 吊装固定 |  |  |  |
| 14 | 通风管道安装设备安装辅材 | 1 | 项 | 螺丝，油漆，焊条，其他 |  |  |  |
| 15 | 风机角钢支架安装 | 4 | 台 |  |  |  |  |
| 六、油烟项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 规格及要求 | 品牌及规格型号 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 不锈钢集气罩 | 2 | M | - 1.规格：2000*2000； - 2.烟罩主体采用国标201*1.3mm不锈钢发纹贴塑板，实际厚度1.15mm-1.18mm； - 3.烟罩均风网采用SUS201不锈钢1.0冲孔制作，制作工艺采用行业顶级工艺激光切割制造，凡是人体肌肤能接触地方全部采用钝钩利边，防止工人打扫卫生时二次划伤； - 4.烟罩连接处采用201不锈钢螺丝连接，配制不锈钢排污阀。 |  |  |  |
| 2 | 不锈钢储烟管 | 2 | M | - 1.规格：1000*600； - 2.采用201*1.2mm优质不锈钢板制作，烟管内连接处采用满焊连接,双面压筋加强处理，实际厚度1.05-1.08mm。 |  |  |  |
| 3 | 镀锌抽风风管 | 10 | M | 1.规格：500*500； 2.烟管内连接处采用满焊连接,双面压筋加强处理，实际厚度0.75mm。 |  |  |  |
| 4 | 镀锌弯头 | 2 | 个 | 1.规格：500*500； 2.烟管内连接处采用结构胶连接,双面压筋加强处理，实际厚度1.05-1.08mm。 |  |  |  |
| 5 | 加防雨帽 | 1 | 个 | 1.规格：1200*800； 2.采用201*1.3mm优质不锈钢板制作，烟管内连接处满焊连接并用结构胶密封防止烟道漏油,双面压筋加强处理，实际厚度1.05mm。 |  |  |  |
| 6 | 抽油烟风柜 | 1 | 台 | 1.规格：5.5kw/380v； 2.具有消防排烟和通风换气的两用功能，具有效率高、噪声低、安装方便、运行平稳、流量大、耐高温等特点，是高层建筑用消防排烟风机更新换代产品，结构紧凑、外形美观，箱体采用型材框架，箱板拼装设计。 |  |  |  |
| 7 | 油烟净化UV光解一体机 | 1 | 台 | 1.风量>800m/s； 2.净化效率可达85%，智能数字电源及专利不锈钢圆筒蜂巢电场。重量705.6Kg，功率3064W； 3.搭载D1.4数字电源，智能驱动净化设备； 4.线型圆筒蜂巢电场，清洗周期延长到原来的3-5倍； 5.内置云服务，油烟在线监控系统； 6.开门断电，主动保护操作人员安全； 7.防水防尘，适应高温高湿环境，更稳定更长寿命。 |  |  |  |
| 8 | 控制柜 | 1 | 套 | 1.规格：500*600*250； 2.内配置空开、交流接触器、电动机综合保护器、第二次启动装置； 3.通过低电压启动高电压，能对风柜起到，缺相自动断电、启动电流过大时自动断电、漏电时自动断电； 4.充分的保护了风柜机的使用寿命及人员操作的安全。 |  |  |  |
| 9 | 阻尼减震 | 1 | 套 | 1.重量：250kg； 2.专用风机减震器。 |  |  |  |
| 10 | 软连接 | 1 | 套 | - 1.采用三防布制作外配法兰牌连接，具有防水、防火、防漏等功能； - 2.现场制作。 |  |  |  |
| 11 | 辅助材料 | 1 | 批 | 1.201不锈钢烟罩立柱采用100*100mm2.0mm厚制作，螺丝配件、烟罩吊杆、立柱吊装费、烟罩立柱等 |  |  |  |
| 12 | 风柜支架 | 1 | 项 | 1.规格：2000*1200； 2.钢构平台和防雨 |  |  |  |
| 13 | 土建开墙及修复 | 1 | 项 | 含建渣清运 |  |  |  |
| 总计（大写） |  |  |  |  | 总计（小写） |  |  |

备注：所有材料均需达到食品级卫生要求，装修质量满足《食品生产许可审查通则》中的相关要求。