附件二采购清单及技术参数要求

| 序号 | 名称 | 参数 |  |  | 单位 | 数量 | 品牌或制造产商 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧农业生产数字化桌面智能温室 | 一、桌面智能温室 - 温室样式：文洛式温室。 - 温室尺寸：≥1250mm*850mm*1250mm（L*W*H）。 - 产品结构：铝框架结构+有机玻璃。 - 产品满足农业数字化技术应用大赛要求；满足农业物联网、设施农业技术、农业电气自动化等课程教学实训；助力产学研开展。 - 温室环境调节：调节通风系统、加热系统和湿帘系统等设备来实现温度的调节；调节喷雾系统、通风口等设备来实现湿度的调节；调节遮阳系统、灯光系统等设备来实现光照的调节；调节通风窗口、风机等设备来实现通风的调节；调节灌溉系统、水源等设备来实现灌溉的调节。 - ★数据采集：桌面智能温室系统的作物生长状态、空气温度、空气湿度、二氧化碳浓度、光照强度、基质温度、基质湿度、基质盐分、基质酸碱度、基质铵态氮、基质有效磷、基质速效钾。 - 环境控制设备：开窗控制器模块、遮阳控制器模块、通风设备模块、植物补光模块、湿帘系统模块、增温系统模块、RS485有线解码器，控制脉冲电磁阀、脉冲电磁阀，控制灌溉管路喷头。 二、控制系统 - 温室环境控制：控制智慧农业生产数字化配套桌面智能种植温室的遮阳、通风、补光、加湿、增温、排风、湿帘、补水等设备。 - 肥料配置：控制水肥一体化设备进行肥料的配置，包含储水/肥罐的搅拌、各罐体阀门的开合，同时实时监测桶内液位状态，具备手动配肥与自动配肥功能。 - 灌溉控制：控制水肥一体化设备进行水/肥的灌溉，包含手动灌溉和自动灌溉两种形式，灌溉过程中实时监测灌溉压力、液位、PH、EC，可修改灌溉压力。 - 具备管道压力监测，压力上下限报警保护，故障系统自动停止运行。 - 系统具备过载保护，堵塞保护，低流量保护功能（针对流量调节过低）灌溉水与注肥系统单向隔离。 三、物联网设备实训模块 - 支持局域网自组网实训 - 支持4G LTE、Wi-Fi、Nano SIM卡、以太网端口WAN。 - 设备网络输出端口≥8。 - WIFI无线局域网支持IEEE802.11b/g/n，2.4GHz。 - ★支持农业传感器数据单独配置点对点接入云平台，传感器数据≥8种 - 简单透传方式：TCP Server/TCP Client/UDP Server/UDP Client。 - 支持Modbus 地址、寄存器映射。 - ★支持modbus 主动轮询，定时/变化上报，上报格式可自定义配置JSON格式、支持Kx+b线性缩放（提供功能截图）。 - 支持MQTT/HTTP/TCP SERVER/TCP CLIENT、UDP。 - 物联网控制通道≥2。 - 能够实现弱电系统电气成品制作实训。 - 配套网通设备：工业路由器、以太网交换机、串口服务器、网络控制器、网络摄像机。 四、土壤检测实验系统： - 检测通道≥6，一次性可快速检测6个样品。 - 具备WIFI无线上传、4G联网传输、GPRS无线远传功能。 - ★对接智慧农业生产数字化实训系统，检测数据可选择性或批量无线上传，方便用户进行数据管理和长期分析。 - 内置作物专家施肥系统，支持百余种全国农业经济作物、果树等的目标产量计算推荐施肥量，依据施肥配方科学指导农业生产。 - 内置植物营养诊断标准图谱，根据各农作物营养缺失的图片，进行叶面对比，诊断丰缺。 - 仪器系统内带有样品前处理操作视频，各种样品检测方法点击视频模块即可观看。 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 智慧农业生产数字化实训系统 | - 系统架构： - 采用B/S（Browser/Server）架构，兼容Edge、Chrome等浏览器。 - 能够支持通用操作系统环境，包括Windows、Linux等操作系统；采用SQL Server数据库。 - 系统需实现本地部署，与内部网络进行对接。 - 密码防护：用户可自行设定更改密码。 - 软件授权永久使用，包含终身免费升级服务。 - 系统管理 - 管理系统在用户管理端，包括学生、教师、管理员等多维度角色设置，登录相应的账号后，实现不同角色的功能应用。 - 学生信息支持教师批量导入及学生自主注册方式；教师端新增、修改、删除、导入、查询学生信息；批量导入提供Excel模板。 - 提供后台用户管理功能。支持管理员进行多用户自行设置，需满足二级学院或实验中心更多教学场景。 - 具备大赛用户状况轮训、监督、管理。 - ★设备管理 - 物联网感知层(网关、节点，如摄像头)接入，平台可提供多种接入协议类型，至少包含TCP、MQTT、TCP透传、HTTP等，通信网络包括常见的3G/4G、WIFI、以太网口等。 - 实现不同类型不同数量的网关及其下传感器数据的接收与控制。 - 平台提供学生实训使用的接口协议文档，提供 HTTP+Json 标准输出格式获取节点信息和控制节点设备。 - 支持用户使用协议自主绑定新增设备，设备数据实时同步数据看板。 - 支持云平前端驾驶舱控制及管理后台设备控制。 - 环境监测 - 气象墒情监测：可选择传感器时间段，以图表的方式展示，供专业人员分析。 - 视频监控系统：可通过物联网技术远程查看到安装到现场的远红外摄像机拍摄到的实时画面，通过视频系统实时查看种植区作物的生长及病虫害情况，并对突发性异常事件的过程进行及时监视和记录，用以提供及时高效的指挥和调度，平台上可控制云台动作； - 数据管理 - 传感器数据分析：提供空气温/湿度、光照度、二氧化碳、土壤温/湿度等历史数据查询分析功能，可视化图表展示； - 展示传感器详情数据，包含曲线图、数据列表、报警情况，支持导出传感器可选范围内的数据列表。 - 支持农产品入库管理、库存统计，支持信息维护； - 预警管理：智能控制：具有传感器与控制器的联动设置功能。设定传感器的上限值和下限值，以及当传感器采样低至下限值或高至上限值时，控制设备的动作。 - 农事生产管理：可记录农事数据，如作物播种信息、施肥信息、用药信息、浇水信息、除草、收割等人工农事管理信息，便于温室农事日常管理，为进一步科学种植提供实践数据；农事记录还可选择是否展示到溯源界面；农事管理。 - ★训练系统：支持平台数据重置，学生端可反复训练智慧农业生产数字化平台的项目集成相关工作。 - ★考核系统 - 实操任务模块化考核：根据学生训练的模块及操作结果自动生成考核数据。 - 综合运维数据考核：根据学生对智慧农业生产数字化桌面智能温室的运维情况进行结果性判定并生成考核数据。 - 平台嵌入模块项目化实训项目资料、任务指导书、教学资源。 - ★智慧农业生产数字化实训系统接入智慧农业生产数字化桌面智能温室实时数据。 - ★每个学生账户具备独立的前端大数据可视化看板，可通过看板直接控制智慧农业生产数字化桌面智能温室设备。 - 具有与产品配套的智慧农业数字化相关计算机软件著作权登记证书。 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 工程实训工具箱 | - 不锈钢工具箱*1个 - 无刷电动工具*1套 - 网线钳*1把。 - 网络寻线器*1个。 - 端子压线钳*1把。 - 电工压线钳*1把。 - 自动剥线钳*1把。 - 6寸偏口剪钳*1把。 - 壁纸刀*1把。 - 鱼口夹钳*1把。 - PVC水管剪刀*1把。 - 3*100十字螺丝刀*1把。 - 3*100一字螺丝刀*2把。 - 内六角L扳手*1套 - 设备安装锤*1把 - 卷尺*1把 - 数显测电笔*1把 - 万用表*1套 - 内六角螺丝刀（2、2.5、3、4、5）*1套。 - 十字批头*1。 - 二进六出分线器*5个。 - 二进二出接线器*10个。 - 1.0端子*1包 - 1.5端子*1包 - 水管压力测试装置*1套 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 实验仪器箱 | 一、实验试剂 - 试剂箱*1个。 - 氮磷钾有机质试剂（铵态氮试剂、有效磷试剂、速效钾试剂、标准液、土壤联合浸提剂、土壤脱色剂）*1套。 - 蒸馏水（ph=7）*10瓶。 - 定性滤纸*1盒。 - 比色皿*10个。 二、实验仪器 - 玻璃试管*12支。 - 塑料试管*20根。 - 三角瓶100ml*5个。 - 试剂瓶*1个。 - 量筒50ml *1个。 - 塑料滴管*12根。 - 试管架*1副。 - 试管刷*3支。 - 洗瓶*1个。 - 称量勺*1套。 - 电炉*1台。 - 蒸发皿*2个。 - 玻璃棒*2根。 - 烧杯（100ml）*4个。 - 烧杯（500ml）*1个。 - 容量瓶（500ml）*2个。 - 铁架台*1个。 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 智能温室工位 | 一、实训工位*1套 - 实验桌尺寸：1400*850*850（mm）； - 桌子材质：采用专用定制PP防水板材； - 实验桌五金配件：优质五金配件拼接，间隙细小且均匀。 - 桌椅钢制品：采用国标钢材和钢板，表面涂膜均匀，产品抗腐蚀能力和防锈能力强；具有耐震、不易燃的安全性。 - 符合人体工程学设计，便于学生对于设备的安装配置等实训操作。 二、实验凳*2 - 底盘：碳钢烤漆加大圆底盘，加椎管；结构稳固和承载能力大幅增加，产品耐用程度加大。 - 升降杆：标准配置：140#气动升降杆，升降行程为140mm,凳面距离地面可调高度约400-540mm.气缸由直径50mm304不锈钢管。 - 五星脚：标准配置：直径25mm不锈钢管弯曲成型，带不锈钢加强圈，直径为450mm。 - 脚轮：高强度耐磨无痕防尘固定脚轮。 |  |  | 张 | 1 |  |  |  |
| 6 | 土壤实验工位 | 一、实训工位*1套 - 实验桌尺寸：1500*400*750（mm）； - 桌子材质：采用专用定制PP防水板材； - 实验桌五金配件：优质五金配件拼接，间隙细小且均匀。 - 桌椅钢制品：采用国标钢材和钢板，表面涂膜均匀，产品抗腐蚀能力和防锈能力强；具有耐震、不易燃的安全性。 - 符合人体工程学设计，便于学生对于设备的安装配置等实训操作。 二、实验凳*2 - 底盘：碳钢烤漆加大圆底盘，加椎管；结构稳固和承载能力大幅增加，产品耐用程度加大。 - 升降杆：标准配置：140#气动升降杆，升降行程为140mm,凳面距离地面可调高度约400-540mm.气缸由直径50mm304不锈钢管。 - 五星脚：标准配置：直径25mm不锈钢管弯曲成型，带不锈钢加强圈，直径为450mm。 - 脚轮：高强度耐磨无痕防尘固定脚轮。 |  |  | 张 | 1 |  |  |  |
| 7 | 物料架 | - 尺寸：1000*400*1500mm - 层数：≥2层 - 承重能力：单层≥250kg - 材料标准及厚度：此外，所用钢板的标准应符合国家相关标准，如《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》(GB/T 11253-2019)等。 - 制造要求：焊接牢固、焊点均匀，确保整体刚性和美观大方不变形。焊痕表面应波纹平整，无焊焦、焊穿等现象。 |  |  | 组 | 2 |  |  |  |
| 合计（大写） |  |  |  | 合计（小写） |  |  |  |  |  |